### Лабораторна робота № 3

### Дослідження елементів шумозахисної ізоляції

- Мета роботи: дослідження ефективності елементів шумозахисної ізоляції, виконаних з різних матеріалів, а також дослідження шумозахисного екрану з потрійним склінням.

3.1 Короткі теоретичні відомості

Шум є одним з головних чинників, які шкідливо впливають на людину.

Шум діє безпосередньо на наш орган слуху і може пошкодити його, ослабити і навіть позбавити людину слуху. Через орган слуху шум діє на центральну нервову систему людини, безпосередньо на кору головного мозку. Він нервує людину, погіршує самопочуття, знижує спритність і швидкість рухів, уповільнює розумовий процес.

Розділ фізики, що вивчає поширення механічних коливань у пружному середовищі, називають акустикою.

Звук розповсюджується у повітрі і характеризується частотою і амплітудою змінного тиску (стиснення і розрідження), який накладається на атмосферний тиск. Хвилі з частотою приблизно від 20 до 20000 Герц (звуковий діапазон) сприймаються органами слуху людини і називаються звуком. Хвилі більшої і меншої частоти відомі як ультразвук та інфразвук.

Гучність звуку визначається амплітудою (максимальним тиском) і частотою коливань.

Висота звуку визначається частотою коливань.

За слуховими відчуттями розрізняють чисті тони, змішані звуки і шуми. Чистий тон складається з синусоїдальних коливань якоїсь однієї частоти. Змішаний звук складається з суми чистих тонів.

Шум – хаотичне сполучення звуків різної частоти та інтенсивності.

Тиск звукових коливань називається звуковим тиском і визначається як нормальна сила, що діє на одиницю поверхні:

P=FS, Па                                                (3.1)

де F – нормальна сила, з якою звукова хвиля діє на поверхню, Н;

S – площа поверхні, на яку падає звукова хвиля, м2.

Іншим параметром звуку є інтенсивність звуку: потік звукової енергії, що проходить через одиницю площі поверхні, перпендикулярної до напряму розповсюдження звуку, Вт/м2:

I=WS,                                                       (3.2)

де W – потік звукової енергії, Вт;      S – площа, м2.

Сила звуку сприймається людиною суб'єктивно. Вона залежить від слуху і є фізіологічною характеристикою.

Стандартний поріг чутності людського вуха становить:

за інтенсивністю Iо = 10-12 Вт/м2 (на частоті f = 1000 Гц);

пороговий звуковий тиск   Ро = 2 . 10-5 Па.

У виробничій практиці боротьби з шумами вимірюють не власне фізичні параметри звуків (внаслідок їхніх замалих абсолютних значень), а їхні рівні.

Рівень інтенсивності звуку вимірюється в спеціальних логарифмічних одиницях:                                        Lзв=10 lgIxIo, дБ                                                 (3.3)

де  Ix, – інтенсивність звуку на рівні «х», Вт/м2.

Io – інтенсивність звуку на порозі чутності, Вт/м2

Рівнем звукового тиску Lр називається помножений на 20 логарифм відношення звукового тиску до його порогу:

Lp=20 lg PxPo, дБ                                               (3.4)

де Рх, Ро – звуковий тиск відповідно на рівні «х» і на порозі чутності, Па.

Рівень інтенсивності звуку і рівень звукового тиску в звуковому полі об'єктивно існують і можуть бути зміряні. В принципі величини Lзв і Lр як логарифми безрозмірні і тому не мають одиниць вимірювання. Проте для них застосовують одиниці за назвою децибел (дБ) (деци – приставка, що означає одну десяту, Бел – на честь винахідника телефону Олександра Грейама Бела).

Рівень гучності звуку — відносна величина, що вимірюється у фонах і чисельно дорівнює рівню звукового тиску (в децибелах — дБ), створюваного синусоїдальним тоном частотою 1000Гц такої ж гучності (для інших частот користуються спеціальними таблицями або графіками кривих рівних гучностей – ізофонів).

Людське вухо сприймає звуки, що мають однаковий тиск, але різну частоту, з різною гучністю – низькі звуки здаються нам тихішими, ніж високі з таким же звуковим тиском. Тому введено поняття «зважений рівень звуку»: гучність звуку оцінюють в різних діапазонах частот. Нерівномірну чутливість людського вуха до звуків різних частот модулюють за допомогою спеціального електронного частотного фільтра, отримуючи в результаті нормування вимірювань так званий еквівалентний (по енергії, "зважений") рівень звуку з розмірністю дБ(А), дБ(В), або дБ(С) (тобто - з фільтром  А або В і С).

Поріг чутливості вуха до звуків прийнятий П=0 дБ(А). Підвищення гучності на 10 дБ(А) відповідає збільшенню звукової енергії в 10 разів. Звуки інтенсивності понад 130 дБ(А) викликають відчуття болю.

Приклади інтенсивності поширених звуків, в дБ(А): шелестіння листя – 10-40 дБ(А); шепіт – близько 30 дБ(А); звичайна розмова – 50-60 дБ(А); шум легкового автомобіля того, що мчить із швидкістю 100 км/ч – 80-90 дБ(А); пневматичний відбійний молоток – 105 дБ(А); реактивний літак на відстані 50-100 м – 120-130 дБ(А).

Нормування шуму полягає у виборі та визначенні допустимих характеристик шуму, які при постійній дії на робітників протягом всього періоду трудової діяльності не приводять до професійних захворювань.

Нормування шуму проводять за двома методами: по граничному спектру та по рівню звуку в дБА.

Граничний спектр (ГС) – сукупність гранично допустимих рівней звукового тиску в 9 октавних смугах частот з середньогеометричними значеннями 31.5; 63; 125; ... 8000 Гц.

Звукоізоляція – ослаблення звуку, проникаючого з приміщення назовні або в приміщення ззовні.

Звуки, що розповсюджуються по повітрю, передають свою енергію через щілини і отвори в інше приміщення, а також спричиняють пружні коливання в товщі ізолюючої перешкоди і цим створюють звукові хвилі по іншу її сторону.

Звукоізолююча здатність огорожі характеризується коефіцієнтом звукоізоляції, який може бути визначений експериментально по рівню інтенсивності звуку до і після огорожі:

Rексп. =Lзв,−Lзв,,, dБ(А) 		                 (3.6)

де Lзв,,Lзв,, – інтенсивність звуку до і після огорожі, dБ(А).

Іноді цю величину називають втратою інтенсивності звуку на проходження через матеріал.

Звукоізоляція одинарного вікна з силікатного скла товщиною від 2 мм до 10 мм визначається по формулі, дБ(А):

Rрозр.1 = 8+8,5 lghh0,      			  			           (3.7)

де h – товщина скла, мм;    h0 – 1,0 мм.

Звукоізоляція подвійного вікна з скла однакової товщини визначається по формулі, дБ(А):

Rрозр 2 =Rрозр1+ΔRрозр} {,  								(3.8)

де ΔRрозр} { – додаткова звукоізоляція другого скла, яка визначається по формулі, дБ(А):

ΔRрозр} { =2,5 lgh⋅d2h0d02,								(3.9)

де  h – товщина скла, мм;

h0 – 1,0 мм;

d – товщина повітряного шару між першим та другим склом, мм;

d0 – 10, мм.

Звукоізоляція потрійного вікна із стекол однакової товщини визначається по формулі, дБ(А):

ΔRрозр3=Rрозр2+ΔRрозр''',							(3.10)

де ΔRрозр'''  – додаткова звукоізоляція третього скла, яка визначається по формулі, дБ(А):

ΔRрозр''' = 2,5 lgh⋅d2h0d02 - 4,dБ(А)					(3.11)

де h – товщина скла, мм;

h0 – 1,0 мм;

d – товщина повітряного шару між першим та другим склом, мм;

d0 – 10 мм.

3.2 Опис лабораторної установки

1 – сирена; 2 – фронтальна кришка; 3 – пінопласт; 4 – верхня кришка; 5 – висувний касетний блок; 6 – гніздо; 7 – шумомір; 8 – змінна рамка з матеріалом, що досліджується; 9 – корпус камери

Рис. 3.1 – Схема лабораторної установки для дослідження шумозахисних матеріалів

Шумомір побудований за принципом перетворення звукових коливань в пропорційні їм електричні сигнали, які потім посилюються і вимірюються за допомогою приладу. Як перетворювач звукових коливань в електричні сигнали використовується капсуль М101 (мікрофон).

Конструктивно прилад виконаний з пластмасового корпусу з вбудованою в нього платою і кришки з індикатором. Живлення приладу здійснюється від джерела постійного струму U=3 Вольта.

Порядок виконання лабораторної робот

1) Визначення коефіцієнтів звукоізоляції різних матеріалів (скла, фанери, сталі, пінопласту, картону, дерево-волокнистої плити і т.п.) та дослідження шумозахисного екрану з потрійним склінням виконується на лабораторному стенді (рис. 3.1).

Послідовність виконання роботи наступна:

- Зняти фронтальну кришку (2) робочого вікна та зняти верхню кришку (4) лабораторної камери і зробити візуальний огляд камери.

- Встановити шумомір (7) в гніздо лабораторної камери.

- Ввімкнути вилку шнура звукової сирени в розетку мережі U=220 В і виставити необхідну потужність сирени (100 В або 120 В).

- Встановити верхню кришку (4) в гніздо камери і провести вимірювання шуму до установки рамки з випробовуваним будівельним матеріалом в камері.

- Ввімкнути звукову сирену та зняти показання рівня шуму за допомогою шумоміра.

- Вимкнути звукову сирену.

- Зняти верхню кришку і встановити рамку з випробовуваним матеріалом в камері.

- Включити звукову сирену і провести вимірювання шуму при установці рамки з випробовуваним матеріалом в камері.

- Вимкнути звукову сирену.

- Зробити вимір рівня шуму при установці всіх досліджувальних матеріалів та результати дослідів занести в табл. 1.1.

- Також необхідно виміряти рівень шуму з одинарним, подвійним і потрійним склінням, та результати занести до табл. 1.1.

- Після закінчення дослідів зняти верхню кришку і вийняти з гнізда рамку з випробовуваним матеріалом.

- Поставити верхню кришку в гніздо лабораторної камери, закрити робоче вікно лабораторної камери фронтальною кришкою.

- Вийняти шумомір з гнізда лабораторної камери та вийняти вилку шнура звукової сирени з розетки.

- Рамки з випробовуваними матеріалами і шумомір покласти в ящики.

Таблиця 3.1 – Експериментальні значення коефіцієнтів шумоізоляції деяких матеріалів

| № п/п | Найменування матеріалу | Рівень інтенсивності шуму, L дБ(А) |  | Коефіцієнт шумоізоляції, R, дБ(А) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без шумозахисного матеріалу | З шумозахисним матеріалом |  |  |
|  |  |  |  | експ. | розр. |
| 1 |  |  |  |  | - |
| 2 |  |  |  |  | - |
| 3 |  |  |  |  | - |
| 4 |  |  |  |  | - |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

Висновок: (який з матеріалів виявив найкращі шумозахисні властивості?)

Контрольні запитання

1  Дайте визначення: 	Шум – це

2  Частотою називається
		А - число коливань за секунду;
		Б - число коливань за хвилину;
		В - тиск звукових коливань за секунду.

3  Звуковий тиск на порозі чутності людини дорівнює:

А - 2 105 Па;    Б-2 103Па;    В-2 10-5Па;     Г-2 10-3Па.

4  Потік звукової енергії , що проходить через одиницю площі поверхні, яка 	перпендикулярна до напрямку поширення звуку - це ...

5  Одиниці виміру рівня інтенсивності звуку:

А - Вт; Б - Вт/м2; В - Па; Г - Б; Д - дБ.

6  Яка з наведених величин відповідає стандартному порогові чутності людського вуха на частоті 1000 Гц:

А - 10-12 Па;  Б - 10-12 Гц ;  В - 10- 12 Вт/м2;    Г- 10-12 дБ .

7  Звукоізоляція це ..

.
9 . Відчуття болю викликають звуки інтенсивністю .

А - нижче 130 дБ (А ) ;
		Б - вище 130 дБ (А ) ;
		В - більше 150 дБ (А ) .

10 Одиниці виміру звукового тиску:
		А - Вт ; Б - Вт/м2; В - Па; Г - Б ; Д - дБ.

11   Рівнем звукового тиску називається ...