# Електронні обчислювальні машини. Апаратне забезпечення

## Загальні відомості про ЕОМ

Електронна обчислювальна машина (ЕОМ) являє собою комплекс технічних засобів, призначений для обробки інформації, представленої в цифрових кодах. Відповідно до заданої програми ЕОМ автоматично реалізує необхідний обчислювальний процес.

До основних характеристик ЕОМ відносяться:

- швидкодія;

- обсяг оперативної пам’яті;

- обсяг пам’яті на магнітних і інших носіях інформації;

- точність обробки й відображення оброблюваної інформації;

- базове програмне забезпечення (БПЗ).

ЕОМ можна класифікувати за різними ознаками.

За призначенням ЕОМ діляться на універсальні й спеціалізовані. Універсальні ЕОМ призначені для вирішення різноманітних наукових, інженерних, економічних і інших завдань. Спеціалізовані ЕОМ використовують для рішення тільки певного класу завдань.

За характером розв’язуваних завдань ЕОМ діляться на обчислювальні – для математичної обробки інформації; інформаційні – для зберігання, пошуку й видачі різної інформації; керуючі – для обробки інформації в системах керування.

За габаритами і продуктивністю ЕОМ умовно діляться на великі ЕОМ, супер ЕОМ, міні- і мікро- ЕОМ. Мікро - ЕОМ в свою чергу діляться на багато користувальницькі мікро-ЕОМ, автоматизовані робочі місця, вбудовані й персональні ЕОМ.

## Персональні ЕОМ (ПЕОМ)

Персональною називається універсальна одно користувальницька мікро-ЕОМ, що задовольняє наступним вимогам:

- компактність;

- відносно невисока вартість;

- наявність периферійних пристроїв, необхідних для вводу-виводу й зберігання інформації;

- наявність апаратних ресурсів, достатніх для розв’язання  реальних завдань;

- наявність операційної системи;

- дружність стосовно користувача.

Персональні професійні ЕОМ (ППЕОМ)

Залежно від конструктивного виконання персональні професійні ЕОМ умовно можна розділити на стаціонарні й портативні. Стаціонарні комп’ютери виготовляють або в настільному, або в напільному варіанті у вигляді малогабаритної стійки. Портативні ППЕОМ діляться на наступні типи:

- переносні (portable) – мають порівняно невелику масу і габарити;

- наколінні (laptop) – виконувані у вигляді дипломата;

- блокноти (notebook) – габарити, що мають книги, папки;

- кишенькові (pocket) – легко розташовувані в кармані.

Типи ППЕОМ

Існують два основні типи ППЕОМ, що розрізняються архітектурою апаратних засобів, і, відповідно, програмним забезпеченням. Це комп’ютери  Macintosh компанії Apple і комп’ютери, сумісні з IBM PC. Можливості комп’ютерів цих типів практично подібні.

Однак вважається, що комп’ютери  Macintosh більше пристосовані для створення демонстраційних і навчальних систем з використанням аудіо й відео інформації, для художників-графіків, користувачів настільних видавничих систем. У комп’ютерах Macintosh є споконвічно вбудовані мережні  засоби, що забезпечують безпроблемне підключення до поділюваного принтера, зв'язок з іншими комп’ютерами. Передбачені також засоби взаємодії з IBM-сумісними комп’ютерами, що дозволяють безпосередньо працювати з інформацією, створеною на гнучких магнітних дисках, засобами DOS.

На відміну від комп’ютерів сімейства Macintosh   IBM PC мають достатню продуктивність і гарну якість при мінімальній вартості. IBM-сумісні комп’ютери простіше з погляду програмної підтримки й технічного обслуговування. Тому в більшості випадків для користувачів нашої країни можна рекомендувати здобувати комп’ютери, сумісні з IBM PC.

## Персональні комп’ютери

Надалі в якості персональних професійних ЕОМ будемо розглядати IBM-сумісні комп’ютери, які будемо просто називати персональними комп’ютерами.

До складу персонального комп’ютера входять звичайно наступні компоненти:

- системний блок;

- монітор (дисплей);

- клавіатура;

- маніпулятор миша.

Ці компоненти становлять необхідний мінімум і називаються основними. До додаткових пристроїв комп’ютерів можна віднести наступні:

- принтер – для виводу на друк текстової інформації й графічних копій екрана;

- CD-ROM – пристрій для читання компакт-дисків;

- плоттер – для виводу малюнків і графічної інформації;

- сканер – для зчитування графічної і текстової інформації;

- стрімер – для аварійного збереження інформації звичайно на магнітній стрічці;

- модем – для обміну інформацією з іншими комп’ютерами через телефонну мережу;

- блок безперебійного живлення – для аварійного завершення роботи у випадку раптового відключення електроенергії;

- джойстик – маніпулятор, використовуваний в основному для комп’ютерних ігор і т.д.

Підключення  всіх пристроїв до системного блоку здійснюється за допомогою спеціальних кабелів, які з метою захисту від помилок постачені різними розніманнями. Підключення або перемикання кабелів під час роботи комп’ютера небажано, оскільки може привести до виходу його з ладу.

## Системний блок

Системний блок сучасного персонального комп’ютера, як мінімум, містить в собі наступні компоненти:

- системну плату;

- мікропроцесор;

- оперативну пам'ять;

- постійну (напівпостійну пам'ять);

- кеш-пам'ять;

- накопичувач на твердих магнітних дисках (НЖМД);

- накопичувач на гнучких магнітних дисках (НГМД);

- відеоадаптер;

- шини;

- таймер;

- плати (адаптери й контролери) різних зовнішніх пристроїв;

- комунікаційні порти;

- блок живлення;

- корпус.

Системна (материнська) плата

Основною складовою частиною кожного персонального комп’ютера є материнська плата (Motherboard). Вона являє собою кілька шарів фольгованого склотекстоліту із щільними з’єднаннями, склеєними разом. Необхідні з’єднання між шарами виконуються у вигляді спеціальних металізованих отворів. З метою підвищення завадостійкості деякі шари плати заземлені й служать екрануванням від електромагнітних випромінювань з боку інших шарів.

На материнській платі звичайно розташовуються основний мікропроцесор, BIOS (ПЗУ), оперативна пам'ять (ОЗУ), кеш-пам'ять, допоміжні мікросхеми, кварцовий резонатор, акумулятор рознімання розширення й живлення, а також роз'єми відключення підключення клавіатури, інші електронні компоненти. Для підключення динаміка, індикаторів і кнопок, розташованих на лицьовій панелі системного блоку, на материнській платі є мікро- роз'єми. Подібні роз'єми на цій платі  служать для установки знімних перемичок (jampers), що визначають конфігурацію системи, наприклад, тип мікропроцесора, його напругу живлення, тактову частоту, розмір кеш-пам’яті, економічні режими енергоспоживання і т.д. Роз’єми розширення утворюють головну підсистему материнської плати (шину) і призначені для підключення плат розширення, звичайно названих контролерами або адаптерами. Система взаємодії рознімань розширення з материнською платою й між собою відповідає певному стандарту. Стандарт звичайно визначає й тип використовуваних з’єднувачів (тип контактів, їхня кількість і т.п.). Для більше надійного з’єднання в роз'ємах розширення використовують позолочені контакти. У рознімання розширення звичайно вставляються плати відеоадаптера, внутрішнього факс модему, мережна плата, звукова картай ін.. Останнім часом до материнських плат і моніторів відповідно до програми Enrgy Star (США) або аналогічною програмою Green Punkt (Німеччина) пред’являються підвищені вимого по зниженню споживання енергії в режимі “холостого ходу” ( воно не повинне перевищувати 30 ВТ). Для їхнього виробництва використатися токсичні матеріали й по витіканню терміну служби вони повинні допустити 100-процентну утилізацію. Якщо всі комп’ютери називають “зеленими”.

Мікропроцесор

Найбільш складною мікросхемою на системній платі є мікропроцесор.

Він виконує всі математичні й логічні операції по обробці інформації й керування комп’ютерам. Дія його визначається програмами, представленими машинною мовою, тобто системою команд у вигляді послідовності двійкових кодів. Сучасні мікропроцесори містять убудований математичний співпроцесор, що виконує математичні операції над речовинними числами, прискорюючи тим самим у кілька разів роботу основного процесора. Це особливо відчутно при роботі з математичними обчисленнями й графікою.

Мікропроцесори характеризують:

- тактова частота;

- розрядність;

- архітектура.

Тактова частота, за інших рівних умов, визначає швидкодію комп’ютера.

Чим вище тактова частота, тим вища його швидкодія.

Розрядністю мікропроцесора називають максимальну кількість розрядів  двійкового коду, які можуть оброблятися або передаватися одночасно.

Розрізняють:

- розрядність внутрішніх регістрів мікропроцесора (R);

- розрядність шини даних  (D);

- розрядність шини адреси (А);

Значну роль в оцінці мікропроцесора грає розрядність внутрішніх регістрів. Розрядність шини даних визначає швидкість передачі інформації між мікропроцесором і іншими пристроями. Розрядність шини адреси визначає адресний простір мікропроцесора, тобто максимальну кількість полів (звичайно байтів). Надалі розрядність мікропроцесора будемо позначати у вигляді R/D/A/

Архітектура мікропроцесора визначається:

- системою команд і способами адресації;

- можливістю сполучення виконання команд у час;і

- наявністю додаткових пристроїв і вузлів у складі мікропроцесора;

- режимами роботи мікропроцесами.

Основні технічні характеристики мікропроцесорів виведені в таблиці.

Таблиця 1 – Основні технічні характеристики мікропроцесорів

| Процесор | Тактова частота, Мгц | Розрядність R/D/A/ | Пам'ять,що адресується | Внутрішній кэш | Вбудований сопроцесор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8088 | 4,77 | 16/8/20 | 1M | Немає | Немає |
| 8086 | 4,77;8 | 16/16/20 | 1M | Немає | Немає |
| 80286 | 6 -16 | 16/16/24 | 16M | Немає | Немає |
| 80386SX | 16 - 25 | 32/16/24 | 16M | Немає | Немає |
| 80386DX | 25; 33 | 32/32/32 | 4M | Немає | Немає |
| 80486SX | 16 - 33 | 32/32/32 | 4M | Немає | Немає |
| 80486SX2 | 50 | 32/32/32 | 4M | 8ДО | Немає |
| 80486DX | 25 - 50 | 32/32/32 | 4M | 8ДО | Є |
| 80486DX2 | 50; 66 | 32/32/32 | 4M | 8ДО | Є |
| 80486DX4 | 75; 100 | 32/32/32 | 4M | 16ДО | Є |
| Pentium | 60 -200 | 32/64/32 | 4M | 2х8К | Є |
| Pentium MMX | 166-233 | 32/64/32 | 4M | 2х16К | Є |
| Pentium | 150-300 | 32/64/36 | 64M | 2х8К | Є |
| Pentium | 233…… | 32/64/36 | 64M | 2х16К | Є |

Кожна наступна модель може виконувати ті самі операції за меншу кількість тактів, має більше швидкий і більший по обсязі доступ до оперативної пам’яті, має більшу тактову частоту й багато інших переваг перед попереднім мікропроцесором, що робить швидкодіючим.

Системна шина

Системна шина – це магістраль, по якій відбувається обмін даними між складовими частинами системного блоку. Від її пропускної здатності багато в чому залежить швидкодія ПК. На персональних комп'ютерах перших поколінь використалася шина ISA, у наступних моделях - шина EISA, у рознімання якої могли вставлятися як контролери для шини ISA, так і для EISA. Для більше швидкої роботи із графічними зображеннями була розроблена шина VESA. У сучасних комп'ютерах типу Pentium використається три типи шин

- ISA - для контролерів низькошвидкісних пристроїв;

- PCI - для контролерів високошвидкісних пристроїв;

- AGP - для відеоадаптера.

Звичайно материнські плати містять 3-4 рознімання шини типу ISA, стільки ж рознімань шини типу PCI і одне рознімання типу AGP.

#### Комунікаційні порти

Комунікаційні порти - це порти вводу-виводу, до яких підключаються зовнішні пристрої. Порти вводу-виводу бувають паралельні LPT1-LPT4 асинхронні (послідовні) СОМ1-СОМ3. До паралельних звичайно підключаються принтери, а до послідовних такі пристрої, як миша, модем і ін. Паралельні порти працюють швидше, ніж послідовні. Звичайно контролер портів підтримує один паралельний і два послідовні порти.

#### Постійна пам'ять

Постійна пам'ять ROM (Read Only Memory - пам'ять тільки для читання) представлена мікросхемою, у якій прошита основна програма вводу-виводу BIOS. В BIOS утримуються тестові програми для контролю працездатності устаткування POST і програма настроювання конфігурації комп'ютера Setup. Всі установки параметрів BIOS і апаратної конфігурації комп'ютера зберігаються в пам'яті CMOS, що постійно підтримується в робочому стані енергією спеціального акумулятора, розташованого на системній платі. Тому при вимиканні комп'ютера вміст CMOS не змінюється. Деякі солідні виробники комп'ютерів (OEM - Original Equipment Manufacturer), такі фірми як  Compaq, Zenith і ін., використають власні розробки BIOS, сумісні з IBM. Ці фірми постійно модернізують свої розробки, доповнюючи їх новими можливостями. При цьому вони стежать за змінами, які вносить у свої програми ПЗУ сама IBM.

Розроблювачеві ПЗУ BIOS доводиться враховувати всі зростаючі вимоги до встаткування, пропоновані сучасними програмними засобами, безліч технічних особливостей, пов'язаних із пристроєм і взаємодією вузлів комп'ютера. Тому більшість виробників системних плат використають ліцензійні IBM-сумісні ПЗУ BIOS. Основними фірмами-розроблювачами BIOS є AMI, Award і Phoenix. Ці фірми створюють програми ПЗУ з урахуванням особливостей кожної конкретної системи.

#### Оперативна пам'ять

Оперативна пам'ять (RAM пам'ять із довільним доступом) є (поки підключене електроживлення) місцем тимчасового зберігання програм і даних, оброблюваних цими програмами. Ємність пам'яті виміряється в байтах. Байт - це мінімальна одиниця інформації, що адресується  і рівна восьми бітам. Похідними від байта одиницями є

1Кбайт = 1024 байт;

1Мбайт = 1024 Кбайт;

1Гбайт = 1024 Мбайт.

Споконвічно робочий простір пам'яті персонального комп'ютера становило 1 Мбайт. Цей простір був розділений на кілька областей. Нижня область цього простору (від 0 до 640 Kбайт) була відведена DOS для розміщення операційної системи, виконуваних програм і вихідних даних. Ці 640 Kбайт стали базовим обсягом, що називається стандартною пам'яттю (Conventional Memory). Стандартна пам'ять є у всіх персональних комп'ютерах без винятку. Верхня область цього простору (в обсязі 384 Кбайт) називається областю верхньої пам'яті UMA (Upper Memory Area). Вона зарезервована для спеціальних цілей: постійної пам'яті із системної BIOS, відео- і інших адаптерів. У цей час ця пам'ять задіється не повністю, тому її інакше називають резервною. Використання для спеціальних цілей верхнього (від 640 Кбайт до 1 Мбайта), а не нижнього простору пам'яті привело до обмеження зверху (бар'єру 640 Кбайт) основної пам'яті. І незважаючи на те, що пам'ять давно переступила мегабайтний рубіж, обсяг стандартної пам'яті залишився незмінним. Частина пам'яті, що розташована за межами першого мегабайта, називається розширеною пам'яттю XMA (Extended Memory Area). Спочатку цієї пам'яті (перші 64 Кбайта) утворена область старшої пам'яті HMA (High Memory Area), що може використатися DOS для часткового завантаження в неї свого ядра, області даних і буферів. Інша розширена пам'ять, що перебуває за межею 1Мбайт+64Кбайт, DOS використатися не може. Доступ до неї можливий тільки в так званому захищеному режимі. Конструктивно пам'ять виконується в основному у вигляді мініатюрних плат, називаних SIMM або DIMM з набором мікросхем обсягом 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 і більше Мбайт.

#### Кеш-пам'ять

Застосування кеш-пам'яті  для сучасних процесорів є ефективним засобом підвищення продуктивності системи. Коли процесору потрібні якісь дані, він спочатку намагається їх знайти в кеш-пам'яті, і якщо їх там ні, відбувається звертання до оперативної пам'яті. Обмін даними процесора з кеш-пам'яттю - "надоперативною пам'яттю", відбувається в кілька разів швидше, ніж з оперативною пам'яттю, іншими пристроями. Розрізняють кеш-пам'ять першого, другого й третього рівня. Кэш першого рівня виконується на одному із процесором кристалі й має досить обмежений обсяг (кілька десятків Кбайт). Кэш другого рівня розташовується звичайно на окремому кристалі в тім же вузлі, що й процесор. Кэш пам'ять першого й другого рівня працюють на погодженій з ядром процесора частоті. Кэш третього рівня являє собою набір швидкодіючих мікросхем пам'яті, розташованих на материнській платі й працюючих на її частоті. Обсяг кеш-пам'яті третього рівня може становити трохи Мбайт. У комп'ютерах типу Pentium з обсягом оперативної пам'яті більше 32 Мбайт при багатозадачних  режимах доцільно мати кэш 512 Кбайт і більше.

#### Контролери

Всі основні й додаткові пристрої управляються мікропроцесором за допомогою контролерів. На сучасних материнських платах звичайно перебувають убудовані контролери дисководів, вінчестера, портів вводу-висновку Контролер клавіатури завжди перебуває на материнській платі. Для розширення можливостей (факс-модем, плата прийому радіо, телепередач і т.д.) використаються додаткові контролери, плати яких вставляються в рознімання (слоти) розширення на материнській платі.

Накопичувач на твердих магнітних дисках (вінчестер)

Вінчестер призначений для постійного зберігання інформації, використовуваної при роботі з комп'ютером. Він звичайно розташовується усередині системного блоку і являє собою герметичну коробку, усередині якої перебувають жорсткі диски з магнітним покриттям, магнітні голівки для запису й зчитування інформації й електромеханічний привід. До повітряного середовища усередині коробки пред'являються високі вимоги по змісту пилу. Магнітні голівки розташовуються на відстані декількох мікронів від поверхні диска й утримуються в такім положенні потоками повітря, створюваними обертовими дисками. Торкання голівок поверхні дисків неприпустимо, оскільки це може вивести вінчестер з ладу. Тому в процесі роботи комп'ютера не рекомендується піддавати системний блок струсу й будь-яким переміщенням. Перед вимиканням комп'ютера необхідно встановити голівки в безпечне положення, тобто виконати паркування вінчестера за допомогою спеціальної програми. При відключенні живлення в сучасних вінчестерах переміщення голівок у зону паркування здійснюється автоматично виникаючими при цьому індукційними струмами.

Основні характеристики вінчестерів:

- Ємність. Вінчестери ємністю менше 3 Гбайт уважаються застарілими. У цей час можна розраховувати на вінчестери, обсягом 18-27 Гбайт і більше.

- Швидкодія - час доступу до інформації, читання/запису. Час доступу в сучасних вінчестерів: повільних 10-12 мс, швидких 7-8 мс. Швидкість читання/запису залежить не тільки від вінчестера, але й від типу шини, контролера й т.д. Швидкість повільних вінчестерів дорівнює 1,5-3 Мбайта/з, швидких - 4-5 і більше.

- Інтерфейс, тобто тип контролера, що забезпечує роботу вінчестера (IDE/EIDE, SCSI). Сучасні комп'ютери мають в основному убудований контролер типу EIDE, що забезпечує підключення до чотирьох вінчестерів, CD, стрімера й т.д.

Накопичувач на гнучких магнітних дисках

Дисководи призначені для запису на гнучкі магнітні диски й зчитування інформації з них. Такі диски називаються дискетами. Дискети розрізняються розмірами (3,5”, 5,25”)  і якістю магнітного покриття, що визначає обсяг збереженої інформації (720 Кбайт і 1,44 Мбайт).

#### Дисководи для CD

CD можуть зберігати інформацію до 650 Мбайт. Одинарна (аудио) швидкість зчитування дорівнює 150 Кбайт/з, подвійна - 300 Кбайт/з; і т.д. Час доступу до інформації на CD від 0,1 до 0,6 с, звичайно 0,2 - 0,3 с.

Магнітооптичні знімні диски

Магнітооптичні диски призначені для резервування й зберігання рідко використовуваних даних. Їхня ємність - 230 Мбайт - 4,6 Гбайта й більше. Стандартна ємність для дисків 3,5” становить 640 Mбайт. У порівнянні з вінчестерами швидкодія магнітооптичних дисків нижче.

Стрімери

Для створення резервних копій інформації використаються стрімери. Найпоширеніші стрімери, що записують на касети (картриджі) з магнітною стрічкою. Оскільки стрімери - це пристрої послідовного доступу, то до недоліків їх можна віднести малу продуктивність і недостатню надійність. Розрізняються стрімери по ємності від 20 до 40 Мбайт і більше на одній касеті, типу касет, інтерфейсу, швидкості читання/запису даних від 100 Кбайт/с до 5 Мбайт/с і більше. У цей час є стрімери з автоматичною зміною касет, призначені для резервування великого обсягу інформації (десятків і сотень Гбайт).

### Відеосистема

#### Відеоадаптер

Відеоадаптер по командах процесора формує відеосигнал, що виводить на екран зображення. Відеоадаптер звичайно являє собою окрему плату, що вставляє в рознімання розширення материнської плати. На платі відеоадаптера є відеопам'ять, обсяг якої в значній мірі визначає якість зображення на екрані монітора.

Монітор

Монітор призначений для відображення текстової й графічної інформації на екрані. Він може працювати в одному із двох режимів: текстовому (у ньому можна виводити на екран тільки певні символи, їхня кількість 256) або графічному (у ньому можна виводити на екран текст, графіки, малюнки й символи).

У текстовому режимі екран представляється сукупністю знакомісць. У стандартному режимі по горизонталі таких знакомісць 80, по вертикалі - 25. Кожне знакомісце може відображати один з 256 символів таблиці кодів. У текстовому режимі можливий вивід на екран і примітивних графічних образів (прямокутників, таблиць і т.д.), сформованих за допомогою символів псевдографіки. Текстовий режим можуть підтримувати монітори всіх типів. Графічний режим є більше складним, оскільки зображення на екрані формується сукупністю крапок (pixel) - чим більше крапок формують зображення, тим воно якісніше. Цим визначається одна з найважливіших характеристик моніторів - розв'язна здатність. Розрізняють монітори типів EGA (з розв'язною здатністю 480 крапок по горизонталі й 320 крапок по вертикалі), VGA (640х480) і SVGA (800х600,  1024х768 і більше). Зображення на екрані монітора формується по сигналах, що надходять від відеоадаптера. Для одержання необхідного дозволу, якості зображення необхідно погоджувати можливості відеоадаптера, які визначаються, насамперед, обсягом відеопам'яті, і монітора. Нижче наведена залежність розв'язної здатності,  кількості кольорів від величини обсягу відеопам'яті.

Таблиця 2 – Можливості відеодаптера

| Обсяг відеопам'яті | Дозвіл | Кількість кольорів |
| --- | --- | --- |
| 256 Кбайт | 640х480, 800х600 | 16 |
| 512 Кбайт | 640х480, 800х600, | 256 |
| 1 Мбайт | 1024х768 | 16 |
|  | 640х480 | 32768, 65536, 16,7 млн. |
|  | 800х600 | 32768, 65536 |
|  | 1024х768 | 256 |
|  | 1280х1024 | 16 |
| 2 Мбайти | 800х600 | 16,7 млн. |
|  | 1024х768 | 32768, 65536 |
| 2 Мбайти | 1280х1024 | 256 |
| 4 Мбайти | 1024х768 | 16,7 млн. |
|  | 1280х1024 | 32768, 65536 |

Клавіатура

Клавіатура призначена для посимвольного уведення даних і команд в оперативну пам'ять комп'ютера. Клавіші клавіатури умовно можна розділити на кілька груп: основну, допоміжну, клавіші керування курсором і функціональні клавіші.

Основна група містить алфавітно-цифрові клавіші й клавіші спеціального призначення:

Enter - служить для завершення уведення команд, запуску програм; при роботі з текстом – завершення абзацу й перехід до наступного й т.д.;

Esс – звичайно використається для скасування якої-небудь останньої дії, режиму, повернення в попередній стан;

Tab - табуляція - у текстових редакторах і при наборі команд DOS -служить для уведення певного числа пробілів, у деяких програмах - для зміни одного поточного об'єкта іншим;

Shift – зміна регістра – у натиснутому стані дозволяє вводити прописні букви й спеціальні символи верхнього ряду клавіш;

Caps Lock – змінює дію клавіші Shift на зворотне тільки для буквених клавіш (клавіша фіксованої дії);

Ctrl - використається в сполученні з іншими клавішами;

Alt - використається в сполученні з іншими клавішами;

Backspace - видаляє один символ ліворуч від курсору;

Delete, Del - видаляють один символ праворуч від курсору;

Insert, Ins  – перемикач режимів вставка/заміна (клавіша фіксованої дії);

Home – звичайно повертає курсор у початок поточного рядка;

End – звичайно повертає курсор у кінець поточного рядка;

Page Up, PgUp – здійснюють перехід на наступну сторінку екрана;

Page Down, PgDn – здійснює перехід на попередню сторінку екрана;

Print Screen – служить для вивоу на печатку вмісту екрана (при готовому до печатки принтері);

Pause - припиняє роботу комп'ютера.

Клавіші керування курсором переміщають курсор по екрані.

Допоміжні клавіші можуть працювати у двох режимах: керування курсором і числовому. Перемикання режимів здійснюється клавішею Num Lock (клавіша фіксованої дії). Числовий режим індіціюється світлодіодом "Num Lock"), розташованим над відповідною клавішею. У числовому режимі можливе уведення будь-якого символу таблиці кодів по його коду (Alt + код символу).

Функціональні клавіші розташовані вгорі клавіатури: F1...F12, їхні функції обмовляються окремо для кожної конкретної програми.

При зависанні комп'ютера або інших можливих проблем, зв'язаних зі збоями, некоректною роботою програм і т.д., варто спочатку спробувати вивести його із цього стану клавішею Esc або Ctrl+Break і, якщо це не допоможе, здійснити тепле скидання операційної системи клавішами Ctrl+Alt+Del. У самому крайньому випадку варто скористатися кнопкою холодного скидання операційної системи “RESET”, що розташована на лицьовій панелі системного блоку. Звичайне завершення роботи із програмами повинне бути коректним, тобто шляхом виконання певних правил або процедур, які  є  в  посібнику користувача.

Принтери

Принтери призначені для виводу текстової й графічної інформації на папір. Основні типи принтерів: матричні (голчасті), струминні й лазерні.

Матричні принтери

Основним пристроєм формування символів, що друкують, і графіки матричного принтера є голівка, що містить декілька вертикально розташованих голок. При переміщенні голівки уздовж рядка, що друкує, по вступниках від процесора сигналам голки приводяться в рух, ударяючи  через барвну стрічку по папері. Таким чином, за один або два проходи формується рядок символів. Чим більше голок, тим вище розв'язна здатність принтера, що визначається кількістю крапок на дюйм. Матричні принтери повільні, гучні, мають низька якість печатки. Однак у цих принтерів є й достоїнства: вони мають низьку вартість, прості в обслуговуванні, не вимогливі до паперу, дозволяють роздруковувати кілька екземплярів за один прийом.

Струминні принтери

Струминні принтери забезпечують більше високу якість печатки, особливо кольорових зображень. Ці принтери безшумні, оскільки формування зображення на папері здійснюється не ударно-механічним способом, а за допомогою п'єзоелектричного або термічного ефектів шляхом видавлювання через сопла мікрокрапель спеціального чорнила. Розв'язна здатність сучасних струминних принтерів дуже висока, що наближає якість їхньої печатки до лазерних принтерів. Струминні принтери вимогливі до якості паперу, досить складні в обслуговуванні й мають найвищу вартість надрукованого аркуша.

Лазерні принтери

Лазерні принтери забезпечують високу якість печатки (близьку до типографської), як чорно-білої, так і кольорової. У лазерних принтерах зображення наноситься на папір з барабана. Барабан електризується лазерним променем по командах комп'ютера, внаслідок чого до нього притягається тонер (барвник). Лазерні принтери невимогливі до паперу й мають високу швидкість і якість печатки. Основний їхній недолік - висока вартість.

Модеми і факси-модеми

Модеми призначені для обміну інформацією з іншими комп'ютерами через телефонну мережу, тобто для роботи з факсом, електронною поштою. За допомогою їх здійснюється доступ до зовнішньої локальної мережі, InterNet. Розрізняються модеми по швидкості передачі даних і підтримуваних протоколів зв'язку. Сучасні модеми працюють зі швидкістю 14400 - 33600 біт/з і вище, підтримують засоби виправлення помилок і стиску даних. Для усталеної роботи на вітчизняних телефонних лініях імпортні модеми повинні бути відповідним чином адаптовані.

Мультимедіа

Мультимедіа засоби призначені для відтворення музики, мови анімаційних фільмів і іншої аудио- і відеоінформації. Мультимедіа - комп’ютери містять CD, звукову карту, акустичну систему (колонки або навушники).

## Питання для самоперевірки.

1. Які характеристики ЕОМ є основними?

2. По яких ознаках можна класифікувати ЕОМ?

3. Яким вимогам повинна задовольняти ПЕОМ?

4. Що входить до складу персонального комп’ютера (основні компоненти)?

5. Які існують додаткові пристрої до ПК?

6. Назвіть основні компоненти системного блоку.

7. Які функції виконує мікропроцесор?

8. Які основні технічні характеристики мікропроцесорів?

9. У чому полягають відмінності постійної, оперативної та кеш-пам’яті?

10. Яке призначення і основні характеристики вінчестера?

11. Які є зовнішні пристрої для зберігання інформації?

12. Які функції виконують монітор і клавіатура?

13. Які є пристрої для виводу інформації на папір?

# Електронні обчислювальні машини. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Залежно від виконуваних функцій все програмне забезпечення ЕОМ ділиться на дві категорії:

- системне (базове) програмне забезпечення;

- прикладне програмне забезпечення.

Очевидно, що такий розподіл є умовним, оскільки багато програмних засобів можна віднести як до однієї категорії, так і до іншої.

## Системне програмне забезпечення

Системним програмним забезпеченням називаються програмні засоби, що забезпечують ефективну роботу комп'ютера, функціонування комп'ютерних мереж.

До системного програмного забезпечення ставляться наступні програмні засоби:

- операційні системи;

- сервісні системи;

- системи програмування;

- системи технічного обслуговування.

### 2.1.1 Операційні системи

Операційною системою називається комплекс спеціальних програм, що забезпечують керування апаратними ресурсами комп'ютера й взаємодію користувача з ними.

Операційні системи діляться на

- однокористувальницькі й багатокористувальницькі -  по кількості одночасно працюючих користувачів;

- однозадачні й багатозадачні - по числу паралельно виконуваних процесів;

- однопроцесорні, багатопроцесорні, мережні й розподільні – по типу   СВТ, для керування ресурсами для яких система призначена.

Для IBM-сумісних комп'ютерів розроблені й використаються наступні операційні системи:

- однозадачні операційні системи - MS-DOS (Microsoft), PC-DOS (IBM), DR-DOS  (Digital Research);

- багатозадачні  операційні системи - UNIX, OS/2 (IBM), Microsoft Windows 95,  Windows 98, Windows NT (Microsoft) і деякі інших;

- мережні операційні системи - NetWare (Novell), Windows NT (Microsoft), Vines (Banyan), LAN (IBM), UNIX (Bell Laboratory), Solaris (Sun) і ін.

Серед перших операційних систем  для персональних комп'ютерів була створена операційна система MS-DOS (фірма Microsoft 1981р.). Відтоді по сьогодення працюючими версіями цієї операційної системи є наступні версії: 3.30, 4.01, 5.0, 6.2, 6.22, 7.0 (тільки в складі Windows 95/98). Операційна  система MS DOS у  цей час використається в основному на сучасній комп'ютерній техніці як інструмент первісної підготовки комп'ютера до запуску, рішення проблем, пов'язаних з відмовою інших операційних систем, їхньої нестійкої роботи. MS DOS характеризується добре розвиненою файловою системою й розвиненими засобами доступу до апаратурних ресурсів.  MS DOS, є операційною системою командного рядка. Вона включена до складу  Windows  у вигляді  MS DOS  версія 7.0. Операційні системи PC-DOS і DR-DOS мають несуттєві відмінності від MS-DOS. Вони також, як і MS-DOS сумісні по версіях (знизу нагору), мають істотні недоліки - повна відсутність засобів захисту від несанкціонованого доступу до ресурсів комп'ютера й до самої операційної системи, тверде обмеження на розмір доступного для роботи ОЗУ (640кбайт). Операційна система OS/2 вважається спадкоємцем DOS, але на відміну від неї підтримує довгі імена файлів. Будучи багатозадачною, однокористувальницькою операційною системою, OS/2 підтримує мультипроцесорну обробку даних, має високопродуктивну файлову систему, графічний користувальницький інтерфейс, дозволяє робити 32-розрядну обробку даних; здійснювати стиск даних при записі на магнітні диски,  забезпечує можливість захисту пам'яті й т.д. В OS/2 можуть виконуватися прикладні програми Windows 3.1, але не можуть виконуватися додатки, що працюють у середовищі Windows 95/98 або Windows NT. Автори вважають, що OS/2 - операційна система  для високопрофесійного застосування.

Однією з найбільш перспективних операційних систем, що одержала в цей час широке поширення для суперкомп'ютерів, робочих станцій і професійних персональних комп'ютерів, є багатокористувальницька й багатозадачна операційна система Unix. Вона має велику кількість версій, розроблених різними фірмами. Операційна система Unix має такі важливі якості, як підтримка віртуальної пам'яті зі сторінковим запитом, можливість розподіленої обробки даних у мережі,  сполучуваність із процесорами RISC, наявність ефективних засобів електронної пошти передачі даних і ін. Ця система забезпечує одночасну роботу декількох користувачів, що передбачає наявність достатньо великих апаратних ресурсів. Unix має велику кількість версій, які розроблені різними фірмами.

Операційна система LINUX створена на початку 90-х років студентом Гельсінського університету Лінусом Торвальдсом і є відкритою не комерційною операційною системою. У цей час для  роботи в LINUX створено безліч програмних продуктів, у тому числі й комерційних.  Характерними рисами LINUX є відкритість, мобільність, багатозадачність, підтримка багатокористувальницького режиму, повна підтримка мережних протоколів, вільне поширення. Завдяки своєю якістю й значним обсягом розробленого для неї програмного забезпечення  LINUX успішно конкурує з Windows.

Операційні системи типу Windows розподіляються на Windows 95/98/МЕ та  Windows NT/2000/XP. Операційна система Windows 95 створювалася з ціллю зробити роботу на комп’ютері максимально простою для усіх категорій користувачів. Подальший розвиток й удосконалення Windows 95 привело до появи Windows 98, потім Windows МЕ, під керівництвом яких робота комп’ютеру стала більш стабільною. Операційна система Windows 9х (95 або 98) є високопродуктивною,  багатозадачною і багатопоточною 32-розрядною графічною операційною системою з розширеними мережними можливостями. Windows 98 вважається оптимальною операційною системою для встановлення вдома та у невеликих офісах. Широкий спектр її можливостей забезпечив їй найбільшу популярність.

Мережні операційні системи призначені для забезпечення доступу користувача до інформації, її обробки, передачі й зберігання з використанням загальних ресурсів комп'ютерної мережі. У цей час найбільшу популярність одержали мережні 32-розрядні операційні системи: NetWare, Windows NT, Vines, UNIX. Функціональна можливість кожної мережної операційної системи визначається тими послугами, які вона може надати користувачеві. Однозначно відповісти, яка з операційних систем краще - не можна, оскільки жодна з них не забезпечує повністю виконання всіх вимог користувача до мережі. Тому часто деякі мережні операційні системи використаються спільно.

Операційна система Windows NT відрізняється надійністю, безпекою, підвищеною продуктивністю  та призначена для кваліфікованих користувачів. Вона забезпечує достатньо надійний захист від програмних та апаратних помилок. Операційна система Windows 2000 е результатом розвитку Windows NT  і поєднує у собі все, що є  найкращим у Windows 98 та Windows NT.

У теперішньому часі, з достатньо великої множини різноманітних операційних систем, найбільше поширення дістали МS DOS, UNIX, LINUX та операційні системи типу Windows.

### 2.1.2 Сервісні системи

Сервісним  називається програмне забезпечення, що  розширює можливості  операційної системи, шляхом надання користувачеві додаткових послуг у роботі з комп'ютером і програмами.

По призначенню сервісні системи діляться на

- оболонки операційної системи (shell);

- інтерфейсні системи (interface);

- утиліти (utility).

#### Оболонки операційної системи

Оболонки, маючи якісно відмінний від операційної системи інтерфейс, істотно спрощують роботу користувача з комп'ютером, надають ряд додаткових послуг, звільняють користувача від досить детального знання команд операційної системи. До достоїнств оболонок можна віднести наступне:

- не вимогливі до апаратних засобів і операційної системи;

- зручні в роботі, вимагаючи мінімум відповідей користувача;

- розраховані на користувачів будь-якого рівня підготовки від професіонала до починаючого й т.д.

У цей час найбільшу популярність мають оболонки Norton Commander і DOS Navigator.

Інтерфейсні системи

Інтерфейсні системи, маючи всі можливості оболонок, забезпечують спілкування користувача з комп'ютером на більше високому якісному рівні. Найбільш важливими особливостями інтерфейсних систем, що відрізняють їх від різного типу оболонок, є  наступні:

- багатозадачність;

- графічний інтерфейс користувача;

- єдиний користувальницький інтерфейс;

- єдиний апаратно-програмний інтерфейс;

- засоби обміну даними.

Найпоширенішої інтерфейсною системою є Windows 3.1.

Утиліти

Утиліти - це програми, що  надають користувачеві додаткові сервісні послуги. Основними функціями утиліт є  такі функції, як:

- обслуговування й оптимізація дисків;

- архівування файлів;

- антивірусний захист;

- резервне копіювання;

- керування пам'яттю;

- обмеження доступу до даних;

- відновлення даних і ін.

З утиліт найбільшу популярність має багатофункціональний пакет утиліт  Norton Utilities.

### 2.1.3 Системи програмування

Система програмування - це комплекс програмних засобів, що звичайно  включає в себе інтегроване середовище розроблювача, транслятор, відладчик, набір бібліотек, редактор зв'язків і  відповідну документацію.

Запис програм у тій або іншій системі програмування здійснюється мовою програмування у вигляді послідовності окремих пропозицій, називаних операторами. Оператори діляться на ті, що виконують, що визначають дії,  що не виконують, що описують дані, над якими виконуються дії. Сукупність правил запису приписань (операторів), формальних вимог, яким повинні задовольняти внутрішні структури мови програмування, утворить синтаксис мови, а зміст кожної команди й інших конструкцій мови - його семантику. Помилки програмування, пов'язані з порушенням правил запису операторів - називаються синтаксичними. Некоректне використання команд при дотриманні правил синтаксису приводить до семантичних помилок (помилкам часу виконання). Процес пошуку й усунення помилок у програмі називається налагодженням.

Одним з найважливіших ознак класифікації мов програмування є їхній рівень. Рівень мови визначається його семантичними можливостями, тобто чим більше значеннєвого навантаження несуть конструкції мови, тим вище його рівень, тим у більше зручній для програміста формі можуть бути представлені команди комп'ютера в програмі. Залежно від рівня мови програмування умовно діляться на наступні класи:

- машинні - мови програмування в машинних кодах;

- машинно-орієнтовані - мови символічного програмування типу Асемблера (замість машинних кодів у програмах використаються символічні позначення) ;

- процедурно-орієнтовані (алгоритмічні) - мови програмування високого рівня, що дозволяють описувати алгоритми точно, повно, однозначно (мови Фортран, Бейсик, Паскаль, Сі й ін.);

- проблемно-орієнтовані - спеціальні мови програмування понад високого рівня, які не потребують деталізації алгоритму при рішенні завдань  (мови GPSS, Симула, РПГ і ін.)

Кожний з мов програмування має унікальні властивості й має свої достоїнства й недоліки. Нижче приводиться коротка характеристика найпоширеніших мов програмування.

Мова Асемблера – це мова, використовувана в основному професійними програмістами  для подання високоефективних, звичайно за часом виконання або по необхідному обсязі пам'яті, програм машинної мови в зручночитаємій символічній формі з метою використання всіх можливостей комп'ютерної техніки.

Мова С - будучи мовою високого рівня, має можливості доступу до апаратних засобів, близькі до мови Асемблера, тому широко використається для написання як системних, так і прикладних програм.

Мова С++  є одною з найбільш популярних мов, використовуваних для розробки програмного забезпечення, оскільки, маючи розширені можливості мови С доступу до апаратних засобів, дозволяє реалізувати методи об’єктно-орієнтованого програмування, характерні для сучасних мов програмування високого рівня.

Мова Basic – це діалого-орієнтована алгоритмічна мова, тобто мова, що дозволяє користувачеві вести діалог з язиковим процесором за допомогою уведення команд-директив із клавіатури. Basic - одна з найпоширеніших мов, має відносно простий синтаксис, що забезпечує порівняно легке й швидке її освоєння. У цей час є багато розширень мови, різних версій, які ставлять цю мову в один ряд з іншими мовами високого рівня.

Мова Fortran – перша мова програмування високого рівня, призначена головним чином для науково-технічних і інженерних розрахунків. Широке використання мови Fortran для рішення практичних завдань сприяло нагромадженню величезного числа бібліотек і створенню на їхній основі більших програмних комплексів. Мова Fortran дотепер продовжує розвиватися й удосконалюватися, впливаючи на створення й розвиток інших мов.

Мова Turbo Pascal – є одним з основних інструментів розробки як прикладних, так і системних програм.  Він зручний для освоєння, простий, надійний, повністю задовольняє вимогам структурного програмування, надає широкі можливості при рішенні практичних різнопрофільних як обчислювальних, так і інформаційно-логічних завдань.

За допомогою мови програмування здійснюється підготовка тільки тексту програми, виконання ж програми можливо після перетворення її в машинний код. Програми, що здійснюють переклад текстів програм на машинну мову, називаються трансляторами. Залежно від способу перекладу з мови програмування транслятори діляться на компілятори й інтерпретатори. Компілятори транслюють всю програму цілком, перетворюючи її в так звані об'єктні модулі машинної мови, які потім компонуються в єдину машинну програму. Ця програма може бути виконана відразу або збережена на диску у вигляді файлу для наступного багаторазового виконання без повторної трансляції. Інтерпретатори ж, на відміну від компіляторів, здійснюють покрокову (пооператорну) обробку й виконання вихідної програми.

### 2.1.4 Системи технічного обслуговування

Система технічного обслуговування - це комплекс програмних засобів, призначених  для перевірки працездатності апаратних засобів, виявлення й локалізації несправностей.

Застосування  програмних засобів технічного обслуговування дозволяє вирішувати такі завдання, як:

- тестування й контроль  роботи комп'ютера;

- програмно-логічний контроль роботи обчислювальної системи;

- автоматичний пошук помилок у роботі комп'ютера й периферійних пристроїв;

- діагностика окремих вузлів, блоків і в цілому всього комп'ютера;

- виявлення й локалізація несправностей у комп'ютері й т.д.

Системи технічного обслуговування є інструментальними засобами фахівців з експлуатації й ремонту комп'ютерної техніки.

## Прикладне програмне забезпечення

Прикладне програмне забезпечення призначене для виконання конкретних завдань користувача. Основу прикладного програмного забезпечення становлять пакети прикладних програм різного призначення.

Пакет прикладних програм - це комплекс прикладних програмних засобів, призначений для рішення однотипних завдань певного класу.

Пакети прикладних програм становлять найбільшу, що динамічно розвивається, частину програмного забезпечення. У цей час є величезна безліч пакетів прикладних програм, що розрізняються своїми функціональними можливостями й способами реалізації. До найбільше широко застосовуваного ставляться наведені нижче  пакети прикладних програм.

Таблиця 3 –Пакети прикладних програм

| Найменування | Реалізовані функції |
| --- | --- |
| Текстові редактори. | Робота з текстами, створення й зміна документів. |
| Графічні редактори. | Обробка графічних документів (ілюстрацій, креслень, схем і т.д.). |
| Електронні таблиці. | Виконання розрахунків, обробка табличних даних, створення міні-баз даних. |
| Системи керування базами даних (СУБД). | Обробка більших масивів інформації. |
| Системи автоматизованого проектування (САПР). | Проектування й конструювання різних технічних виробів і об'єктів. |
| Видавничі системи. | Підготовка текстових і графічних документів типографської якості. |
| Економічні системи. | Статистичний аналіз, бухгалтерський облік і т.д. |
| Математичні системи. | Рішення різноманітних обчислювальних завдань |
| Експертні системи. | Обробка знань в вузькоспеціалізованої області підготовки рішень на рівні професійних експертів. |
| Системи розпізнавання символів | Переклад графічного зображення символів (букв і цифр) в ASCII-коди. |
| Системи організації роботи | Автоматизоване планування використання різних ресурсів (часу, матеріальних засобів і т.д.) |

Це далеко не повний перелік пакетів прикладних програм, широко використовуваних при рішенні практичних завдань. Існуючі на сьогоднішній день пакети прикладних програм охоплюють майже всі сфери людської діяльності, пов'язаної з обробкою інформації.

## Питання для самоперевірки.

1. Які засоби відносяться до системного програмного забезпечення?

2. Які операційні системи дістали найбільше поширення?

3. Які основні характерні риси операційної системи LINUX?

4. Які основні переваги операційних систем типу Windows?

5. Які засоби відносяться до сервісного програмного забезпечення?

6. Які переваги мають оболонки операційної системи?

7. Якими особливостями відрізняються інтерфейсні оболонки?

8. Перерахуйте основні функції утиліт.

9. Які існують найпоширеніші мови програмування?

10. Які програмні засоби входять до системи технічного обслуговування?

11. Які найбільш застосовувані види прикладного програмного забезпечення Вам відомі?