# Арифметичні основи комп’ютерів. Системи числення

## Загальні відомості про системи числення

Числові дані в комп’ютерах характеризуються:

- системою числення (двійкова, десяткова та інш.);

- видом числа (числа дійсні, комплексні, масиви);

- формою представлення числа (місце коми) – з природною (змінною), фіксованою, плаваючою комами;

- розрядною сіткою і форматом числа;

- діапазоном і точністю подання чисел;

- способом кодування від’ємних чисел – прямим, оберненим та доповняльними кодами;

- алгоритмами виконання арифметичних операцій.

Система числення – сукупність прийомів і правил, що дають змогу встановлювати взаємно однозначну відповідність між будь-яким числом і його зображенням у вигляді сукупності скінченого числа символів.

Системою числення називається сукупність цифр і правил для записування чисел. Запис числа у деякій системі числення називається його кодом.

Залежно від способу зображення чисел за допомогою цифр системи числення поділяють на позиційні та непозиційні.

У непозиційних системах будь-яке число визначають через деяку функцію від числових значень сукупності цифр, що зображують це число. Цифри в непозиційних системах числення відповідають деяким числам. Приклад непозиційної системи – римська система числення. В електронних цифрових пристроях застосовують позиційні системи числення. Систему числення називають позиційною через те, що позначення вхідної у число цифри залежить і змінюється від її положення в запису числа.

Для запису чисел у позиційній системі числення використовують певну кількість графічних знаків (цифр і букв), які відрізняються один від одного. Число таких знаків q називається основою позиційної системи числення.

У позиційних системах числення значення кожної цифри визначається її зображенням і позицією в числі. Окремі позиції в записі числа називають розрядами, а номер позиції – номером розряду.  Число розрядів у записі числа називається його розрядністю і збігається з довжиною числа.

У непозиційних системах числення значення кожної цифри не залежить  від її позиції. Найвідомішою непозиційною системою є римська, в якій використовуються сім знаків - I, V, X, L, C, D, M, що відповідають таким значенням:

Таблиця 4 – Значення римської системи числення.

| I | V | X | L | C | D | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |

Правила: кожен менший знак, що розташовується праворуч від більшого, додається до його значення, ліворуч – віднімається, однакові – додаються.

Наприклад: III − 3, LIN − 59, DLV − 555, CX − 110, XC − 90, XXX − 30.

Недоліком непозиційної системи є відсутність нуля та формальних правил запису чисел і відповідно арифметичних дій з ними (хоч за традицією римськими числами часто користуються при нумерації розділів в книгах, віків у історії та інш.).

Система числення повинна забезпечувати:

- можливість представлення будь-якого числа в заданому діапазоні;

- однозначність, стислість запису числа і простоту виконання арифметичних операцій;

- досягнення високої швидкодії машини в процесі обробки даних.

Число в позиційній системі числення значення числа, що має зображення

Ap=±an−1an−2...a1a0,a−1a−2...a−m			      (3.1)

можна представити у вигляді наступної суми:

Ap=±an−1⋅pn−1+an−2⋅pn−2+...+a0⋅p0+a−1⋅p−1+...+a−m⋅p−m , (3.2)

де n - загальна кількість розрядів у цілій, а m - у дробовій частині числа, a - цифра k-го розряду 0≤ak≤p−1, p - основа системи числення, pn−i i=1...n - вага i-го розряду цілої, а  p−j j=1...m - вага j-го розряду дробової частини числа.

Приклад 1.

1) Десяткова система, p=10, ai∈0,1,2...9:

A10=182,25410=182,254d=1⋅102+8⋅101+2⋅100+2⋅10−1+5⋅10−2+4⋅10−3=

=1⋅100+8⋅10+2⋅1+2⋅0,1+5⋅0,01+4⋅0,001=

=100+80+2+2001000+501000+41000=1822541000.

2) Двійкова система,  p=2, a∈0,1:

A2=111,012=1⋅22+1⋅21+1⋅20+0⋅2−1+1⋅2−2=

=4+2+1+0+14=7,2510.

3) Вісімкова система, p=8, a∈0,1,...7

A8=45,218=4⋅81+5⋅80+2⋅8−1+1⋅8−2=37,2651010.

4) Шістнадцяткова система,  p=16, a∈0,1,...F

A16=DE,1B16=D⋅161+E⋅160+1⋅16−1+B⋅16−2=

=13⋅161+14⋅160+1⋅16−1+11⋅16−2=222,1051010.

## Системи числення, застосовувані в комп’ютерах

Непозиційні системи числення не придатні для застосування в комп’ютерах в силу своєї громіздкості й складності виконання арифметичних операцій, а при виборі позиційної системи числення необхідно врахувати наступні фактори:

- Наявність фізичних елементів, здатних зобразити символи системи числення;

- Економічність системи числення, тобто кількість фізичних елементів, необхідних для подання багато розрядних чисел;

- Трудомісткість виконання арифметичних операцій;

- Швидкодія комп’ютера;

- Наявність формального математичного апарата для аналізу й синтезу обчислювальних пристроїв;

- Зручність роботи людини з машиною;

- Найбільшу завадостійкість кодування цифр.

За сукупністю цих критеріїв найбільш придатною виявляється двійкова система числення, тому що вона має ряд переваг перед іншими системами:

- для її реалізації потрібні технічні засоби з двома стійкими станами ;

- представлення інформації за допомогою лише двох станів надійне та завадостійке;

- можливе використання апарату булевої алгебри  для виконання логічних перетворень інформації;

- двійкова арифметика набагато простіша, ніж десяткова. Недолік двійкової системи – швидке зростання  кількості розрядів, необхідних для запису числа.

За допомогою найпростіших еквівалентних перетворень будь-яку інформацію можна представити у двійковому цифровому виді. Таким чином, двійкова система числення є основною системою числення, у якій виконуються всі арифметичні і логічні перетворення інформації в комп’ютерах. В цьому випадку цифровий сигнал може приймати тільки два значення: логічні «0» та «1».

Поняття «0» та «1» являються умовними, так як вони відображають два стани цифрових систем:  «ввімкнено» та «вимкнено». При цьому, якщо «1» являється високим потенціалом (рівнем електричної напруги), а «0» низьким, то мають позитивну потенціальну логіку. Відповідно при представленні «1» низьким потенціалом, а «0» високим, отримують від’ємну потенціальну логіку. Потенціальна логіка широко використовується в інтегральній мікроелектроніці, яка реалізує функціональні вузли ЕОМ, оскільки при реалізації можна уникнути використовування трансформаторів, конденсаторів і інших приладів, які важко виготовити засобами мікроелектронних технологій.

Для двійкової системи числення p=2, a∈0,1. Поряд із двійковою системою числення для більш короткого і зручного запису двійкових кодів машинних команд при складанні програм використовуються вісімкова і шістнадцяткова системи числення.

Для вісімкової системи числення p=8, a∈0,1,2,3,4,5,6,7.

Для шістнадцяткової системи числення p=16,  a∈0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F, де A − 10, B − 11, C − 12, D − 13, E − 14, F − 15.

Оскільки одні й ті самі символи цифр можуть використовуватися для запису чисел у різних позиційних системах числення, а значення числа з одним і тим самим записом залежить від того, в якій системі його розглядати, то для уточнення основи системи числення в записі числа використовуються спеціальні кінцеві символи (пост суфікси): «b» - для двійкової, «o» - для вісімкової, «d» - для десяткової, «h» - для шістнадцяткової.

Оскільки символ букви «o» («О») нагадує символ цифри 0, то при ручному записі на папері символ нуля перекреслюють справо наліво по діагоналі.

Оскільки шістнадцяткове число може починатися з символу букви (і взагалі, складатися лише з самих символів букв) і завершуватися також буквою «h» («H»). то при складанні програм для позначення того, що це все ж таки число, а не змінна програми, зліва в таких числах завжди записують цифру 0.

Приклад 2.

Перевести з  2-ї,  8-ї,  16-ї в  10-у систему числення.

Переклад здійснюється з використанням формули розкладання (3.2).

1)  110011,1012=110011,101b=1⋅25+1⋅24+0⋅23+0⋅22+1⋅21+1⋅20+1⋅2−1+

+0⋅2−2+1⋅2−3=32+16+0+0+2+1+12+18=51,62510.

2) 135,148=135,14o=1⋅82+3⋅81+5⋅80+1⋅8−1+4⋅8−2=

=64+24+5+18+464=93+18+116=93+316=93316=93,187510.

3) 10C,E16=10C,Eh=1⋅162+0⋅161+C⋅160+E⋅16−1=

=1⋅162+0⋅161+12⋅160+14⋅16−1=256+0+12+1416=256,87510.

Двійково-десяткова система є системою кодування (Binary Coded Decimal, BCD). В цій системі цифри числа (BCD-числа) зображуються 4-х розрядним двійковим кодом, що називають тетрадою, або кодом 8-4-2-1 (Таблиця 5). Двійково-десяткова система числення використовується в комп’ютерах у якості допоміжної при уведенні/виведенні даних, та  у якості основної при розв’язанні задач із малою кількістю обчислень, але з великими об’ємами даних (статистичні, економічні задачі).

Для того, щоб записати десяткове число у двійково-десятковому коді, необхідно кожну десяткову цифру замінити відповідною тетрадою коду 8-4-2-1.

Для того, щоб перевести двійково-десяткове число в десяткове, необхідно кожну тетраду  BCD-числа замінити відповідною десятковою цифрою.

Таблиця 5 – Зображення  чисел у різних системах числення

| Десяткове | Код 8-4-2-1 | Двійкове | Вісімкове | Шістнадцяткове |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0010 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 0011 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 0100 | 100 | 4 | 4 |
| 5 | 0101 | 1001 | 5 | 5 |
| 6 | 0110 | 110 | 6 | 6 |
| 7 | 0111 | 111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 1111 | 17 | F |

Приклад 3.

| 572,3810 | = | (0101 | 0111 | 0010 , | 0011 | 1000)2−10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( | 5 | 7 | 2 , | 3 | 8 )10 |

Код 8-4-2-1 являє собою приклад спрощеного використання формули розкладання, в якій враховуються лише 4 члени, що відповідають молодшим ступеням числа  2: 23=8, 22=4, 21=2, 20=1.

Будь-яке ціле число може бути зображене у вигляді суми відповідних степенів двійки, зокрема, якщо це число не перевищує 15d, то для цього достатньо лише чотирьох членів формули розкладання. Для подання десяткового числа від 0 до 15 у вигляді двійкової тетроди коду 8-4-2-1 потрібно подати його у вигляді суми будь-яких десяткових чисел 8,4,2,1.

| Наприклад: |  |  |  |  | 8+4+2+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3=2+1 |  |  | =1⋅21+1⋅20 |  | =0⋅23+0⋅22+1⋅21+1⋅20=0 0 1 1 b |
| 6=4+2 |  |  | =1⋅22+1⋅21 |  | =0⋅23+1⋅22+1⋅21+0⋅20=0 1 1 0 b |
| 10=8+2 |  |  | =1⋅23+1⋅21 |  | =1⋅23+0⋅22+1⋅21+0⋅20=1 0 1 0 b |
| 13=8+4+1 |  | =1⋅23+1⋅22+1⋅20 |  |  | =1⋅23+1⋅22+0⋅21+1⋅20=0 1 01 b |

## Переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу

## Переведення цілих чисел

Щоб перевести ціле число з однієї системи числення з основою p1 в іншу систему числення з основою p2, необхідно послідовно ділити це число й одержувані частки від ділення на основу p2 нової системи, доти, поки чергова отримана частка не стане менше основи нової системи числення p2. Остання частка – старша цифра запису числа в новій системі числення, а наступні цифри – це залишки від ділення, виписані в порядку, зворотному  їхньому одержанню.

Приклад 4.

Перевести 25010 в 2-у,  8-у,  16-у системи числення.

| 2 5 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 2 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 0 5 | 1 2 | 6 2 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 0 5 | 6 | 3 1 | 2 |  |  |  |
| 1 0 | 4 | 0 2 | 2 | 1 5 | 2 |  |  |
| 1 0 | 1 | 2 | 1 1 | 1 4 | 7 | 2 |  |
| 0 |  | 0 | 1 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
|  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |

25010=250d=111110102=11111010b.

або так

| 250 | 125 | 62 | 31 | 15 | 7 | 3 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 2 5 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 4 | 3 1 | 8 |  | 25010=250d=3728=372o. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 0 | 2 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 5 0 |  | 1 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 6 |  | 1 5 |  | 25010=250d=FA16=0FAh. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зауваження. При виконанні переведення з однієї позиційної системи числення в іншу всі необхідні арифметичні дії виконуються за правилами тієї системи числення, у якій записане вихідне число.

## Переведення правильних дробів

Щоб перевести правильний дріб з системи числення із основою p1 у систему з основою p2, необхідно послідовно множити вихідний дріб і дробові  частини  отримуваних добутків на основу нової системи p2 доти, поки чергова дробова частина не стане рівною нулю, або не буде досягнута необхідна точність перекладу. Точність перекладу визначається числом p2−m, де m - кількість множень. Правильний дріб числа в новій системі із основою p2 формується із цілих частин добутків, починаючи з першого.

Приклад 4.

Перевести  0,312610 й 0,62510 у 2-ну і 16-ну ПСЧ.

|  | 0,3126 |  | 0,6252 |  | 0,2504 |  | 0,5008 |  | 00016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  | 0,6252 |  | 1,2504 |  | 0,5008 |  | 1,0016 |  | 0,0032 |

Напрямок зчитування цілих частин.

Як видно, наступні множення будуть давати нульові значущі цифри (лише після 14-го з’явиться 1), тому обмежимося точністю 2−4.

0,312610=0,01012=0,0101b з точністю 2−4 (0,01010000000001 з точністю до 2−14).

Перевірка:   0,01012=0⋅2−1+1⋅2−2+0⋅2−3+1⋅2−4=14+116=516=0,312510.

|  | 0,625 |  | 0,250 |  | 0,500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 1,250 |  | 0,500 |  | 1,000 |  |

Напрямок зчитування цілих частин.

0,62510=0,1012.   0,1012=1⋅2−1+0⋅2−2+1⋅2−3+1⋅2−4=12+18=0,62510.

|  | 0,3126 |  | 0,0016 |  | 0,0256 |  | 0,4096 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  |
|  | 18756 + 3126 |  | 00096 + 00016 |  | 01536 + 00256 |  | 24576 +4096 |  |
|  | 5,0016 |  | 0,0256 |  | 0,4096 |  | 6,5536 |  |

Напрямок зчитування цілих частин.

0,312610=0,500616=0,5006h з точністю до 16−4

Перевірка:   0,500616=5⋅16−1+0⋅16−2+0⋅16−3+6⋅16−4=516+665536=.

0,500616=0,3125+0,9155⋅10−6=0,312591554131380178530556191.

|  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 |  | 0,62510=0,A16 0,A16=10⋅16−1=1016=0,625 |  |  |  |  |  |
|  | 3750 + 0625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |

## Переведення змішаних чисел

Щоб перевести змішане число з однієї системи числення із основою p1 в іншу систему з основою p2, необхідно окремо перевести його цілу частину за правилами переведення цілих чисел, окремо перевести його дробову частину за правилами переведення правильних дробів, а потім обидва отриманих результати об’єднати в одне змішане число у новій системі числення.

Приклад 5.

Перевести 250,312610  у 2-у та 16-у системи числення.

25010=111110102=0,FA16 (Приклад 3)

0,312610=0,01012 з точністю до 2−4  (Приклад 4)

0,312610=0,500616 з точністю до 16−4 (Приклад 4).

250,312610=11111010,01012=11111010,0101b з точністю до 2−4  .

250,312610=FA,500616=FA,5006h з точністю до 16−4.

## Переведення чисел між системами з основою степеня 2

Для переведення числа з 16-ної (8-ної) системи числення в 2-ну необхідно кожну цифру цього числа записати 4-х (3-х) розрядним двійковим числом – тетрадой (тріадой) (Таблиця 1). Після чого об’єднати тетради (тріади) у єдине двійкове число, відкинувши за необхідності ліві та праві незначні нулі.

Приклад 6. Перевести 372,248 й FA,516 в 2-ну систему числення.

3 7 2, 2 48=011 111 010, 010 1008−2=011111010,0101002

F A, 516=1111 1010, 010116−2=11111010,01012.

Для перекладу  числа з 2-ї системи числення в 16-у (8-у) необхідно розбити це число вправо й уліво від коми на групи по 4 (3) розряди – тетради (тріади). Крайню ліву й крайню праву тетради (тріади) при необхідності доповнюють нулями, після чого кожну тетраду (тріаду) замінюють відповідною їй 16-ною (8-ною) цифрою (Таблиця 4).

Приклад 7. Перевести 11111010,01012 у 8-у й у 16-у системи числення.

11111010,01012=011 111 010, 010 1008−2=3 7 2, 2 48=372,24o11111010,01012=1111 1010, 010116−2=F A, 516=0FA,5h

101011,0112=0010 1011, 011016−2=2 B, 6=2B,6h.

## Арифметичні операції над двійковими числами

Арифметичні операції над багаторозрядними двійковими числами виконуються за тими ж загальними правилами, що й у десятковій системі числення. Правила виконання операцій над окремими розрядами наведені в наступній таблиці.

Таблиця 6. Правила арифметичних дій над двійковими числами

| Додавання | Віднімання | Множення |
| --- | --- | --- |
| 0+0=0 | 0−0=0 | 0⋅0=0 |
| 0+1=1 | 10−1=1 | 0⋅1=0 |
| 1+0=1 | 1−0=1 | 1⋅0=0 |
| 1+1=10 | 1−1=0 | 1⋅1=1 |

Приклад 8.

Виконати арифметичні дії з числами у двійковій системі числення:

1)   01012+00112=10002

01012=510+00112=310 10002=810

2) 11112−1102=10012

11112=1510− 1102=610 10012=910

3) 1012⋅112=11112  	510⋅310=1510.

101 11 101 101  1111

## Питання для самоперевірки.

1. Що таке система числення?

2. Які типи систем числення Ви знаєте?

3. Що таке основа позиційної системи числення?

4. У чому полягає принцип побудови позиційної системи числення?

5. У чому полягає принцип побудови непозиційної системи числення?

6. Які основні фактори треба враховувати при виборі системи числення для застосування в комп’ютерах?

7. Яка система числення використовується для подання чисел у пам’яті

комп’ютера? Чому?

8. Яким чином здійснюється переведення чисел, якщо основа нової системи числення дорівнює деякому степеню старої системи числення?

9. За яким правилом переводяться числа з десяткової системи числення?

10. За яким правилом переводяться числа в десяткову систему числення?

## Індивідуальне завдання.

Перетворити вказане число у відповідну систему числення.

| Вариант | Завдання |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |