ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Тема: Испытание мембранного компрессора

Цель работы: ознакомиться с принципом работы мембранного компрессора; определить основные показатели работы компрессора и построить основные экспериментальные характеристики.

Описание экспериментальной установки

Рис 2.1 - Схема экспериментальной компрессорной установки

Установка состоит из компрессора 3 мембранного типа, электродвигателя 1, ресивера 5, трубок для движения воздуха и приборов для регулирования и контроля работы компрессора.

Воздух, всасываемый из атмосферы, попадает в рабочую полость компрессора, где сжимается и через нагнетательный клапан попадает в ресивер. На входе в компрессор установлен прибор для измерения расхода воздуха 7 - реометр. Давление сжатого воздуха измеряется манометром 4.

Порядок проведения опыта

Ознакомиться с устройством экспериментальной установки и определить градуировку шкалы приборов.

Открыть вентиль сброса воздуха из ресивера в атмосферу 6 и запустить компрессор. Прогреть установку, дав ей проработать 1-2 мин.

Постепенным прикрытием вентиля 6 повысить давление в ресивере до 0,4кгс/см2. После наступления установившегося режима (через 1-2 мин.) снять показания приборов. Измерения повторить при давлениях в ресивере 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 кгс/см2.

Результаты измерений при каждом режиме занести в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 - Журнал наблюдений

| Наименова-ние измеря-емых пара-метров | Обозна-чение | Единица | Номер измерения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показания реометра |  | см | 15,1 | 12,1 | 10,5 | 8,2 | 6,3 | 5 | 4,8 |
| Давление на выходе из компрессора | Р2изб | кгс/см2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| Показания ваттметра | Wус | ед. приб. | 13,8 | 14,1 | 14 | 14 | 13,8 | 13,6 | 13,6 |
| Температура всасываемо-го воздуха | t1 | °С | 21,5 |  |  |  |  |  |  |
| Барометриче-ское давление | Рбар | мм.рт.ст | 766 |  |  |  |  |  |  |
| Частота вращения вала компрессора | Рбар | об/мин | 1420 |  |  |  |  |  |  |

Обработка результатов опыта

Режимы 1-7.

Секундная производительность компрессора, м3/с

Vk=Q60⋅1000,

где Q - производительность компрессора, найденная по тарировочному графику при соответствующем значении .

Мощность на валу компрессора, кВт:

Nk=K⋅Wус⋅ηдв⋅ηпер⋅10−3,

где K=20 - коэффициент пересчета, зависящий от схемы включения ваттметра (цена деления ваттметра); ηдв - КПД электродвигателя, определяется по паспортным данным, ηдв=0,63; ηпер - КПД клиноременной передачи, ηпер=0,9.

Степень повышения давления

ε=Р2Р1,

где Р1, Р2 - абсолютные значения давлений, Па.

Изотермическая мощность компрессора, кВт

Nиз=P1⋅Vk⋅lnP2P1⋅10−3

Коэффициент полезного действия изотермический

ηиз=NизNk⋅100%

Удельная мощность компрессора, кВт/м3⋅с−1

Nуд=NkVk

Таблица 3.2 - Результаты расчета

| Наименование расчетных параметров | Обозна-чение | Единица | Номер опыта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Производительность |  | 10−3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень повышения давления | ε | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность на валу компрессора | Nk | 10−3 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная мощность | Nуд | кВтм3⋅с−1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изотермическая мощность | Nиз | кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Изотермический КПД | ηиз | % |  |  |  |  |  |  |  |

На основании полученных данных строится действительная индивидуальная характеристика мембранного компрессора, включающая следующие зависимости:

ε=f(), Nk=f(), Nуд=f(), Nиз=f(), ηиз=f().

Выводы: