# 2.4 Визначення об'єму гірничо-планувальних робіт.

Мета роботи: навчитися визначати об’єми гірничо-планувальних робіт під час проведення гірничотехнічної рекультивації земель.

Короткі теоретичні відомості.

Об'єм гірничо-планувальних робіт складається з об'єму профільної виїмки, який залежить від рельєфу відводу і виду планування поверхні (суцільної чи чистової), та об'єму переекскавації порід, обумовлених прийнятою технологічною схемою і засобами механізації.

У плануванні платоподібних (плоских) відвалів і гідровідвалів бульдозерами об'єм земельних робіт незначний і становить 0,01-0,05м3/м2.

У плануванні гребенеподібних відвалів, відсипаних за безтранспортною, транспортно-відвальною або транспортною (з консольними відвалоутворювачами) системами розробки, питомий об'єм профільної виїмки визначається:

а) у суцільному плануванні і створенні плоскої поверхні за схемою, яка наведена на рис. 4.1.

Рисунок 4.1 - Розрахункові схеми для визначення об'єму земляних робіт у плануванні гребенеподібних відвалів і створення поверхні: а) плоскої; б) хвилястоподібної; в) горизонтальної

а) у суцільному плануванні та створенні плоскої поверхні відвалу:

де V - питомий об'єм земельних робіт, м3/м2;

А - відстань між гребенями відвалу

β - кут природного укосу відводу, градуси.

б) у суцільному плануванні та створенні хвилястої поверхні відвалу:

де V - питомий об'єм земельних робіт, м3/м2;

А - відстань між гребенями відвалу

β - кут природного укосу відводу, градуси.

α – заданий кут нахилу поверхні, градуси.

в) у чистовому плануванні і створенні горизонтальних площ:

де V- ширина площі, м.

У плануванні конусоподібних відвалів об'єм профільної виїмки залежить від ширини західки екскаватора (А), довжини вироблюваного блоку в забої (В) і кута природного відкосу, що утворює конус (β). Питомий об'єм земельних робіт у такому випадку вираховують за формулою:

Завдання до теми:

Завдання 2.4.1. Зарисувати рис. 4.1 на якому представлені розрахункові схеми для визначення об'єму земляних робіт у плануванні гребенеподібних відвалів і створення поверхні.

Завдання 2.4.2. Використовуючи формули а) та б) прорахуйте питомий об'єм земельних робіт, м3/м2. Вихідні дані для розрахунків надає викладач.

Завдання 2.4.3. Дайте відповіді на наступні запитання:

1. З чого складається об'єм гірничо-планувальних робіт?

2. Від чого залежить об'єм профільної виїмки?

3. Скільки становить у плануванні платоподібних (плоских) відвалів і гідровідвалів бульдозерами об'єм земельних робіт?

4. За якою формулою вираховують питомий об'єм земельних робіт?

Завдання 2.4.4. Сформулюйте висновок.

# 2.5 Канадський метод біологічної рекультивації нафтозабруднених територій

Мета роботи: ознайомитися з Канадським методом біологічної рекультивації нафтозабруднених територій.

Короткі теоретичні відомості.

Біологічний етап рекультивації нафтозабруднених територій включає комплекс агротехнічних і фітомеліоративні заходів, спрямованих на поліпшення агрофізичних, агрохімічних, біохімічних та інших властивостей ґрунту. Біологічний етап полягає в підготовці ґрунту, внесення добрив, підборі трав і травосумішей, сівбі, догляді за посівами. Він спрямований на закріплення поверхневого шару ґрунту кореневою системою рослин, створення замкненого травостою і запобігання розвитку водної та вітрової ерозії ґрунтів на порушених землях.

Таким чином, технологічна схема (карта) робіт з біологічної рекультивації порушених і забруднених нафтою територій включає:

- планування поверхні;

- внесення хімічного меліоранту, органічних і мінеральних добрив, бактеріального препарату;

- відвальну або безвідвальну оранку, плоскорізну обробку;

- лущення дисковою бороною або дисковим лущильником;

- кротовання, щілювання з кротованням;

- лунковання, переривчасте борознування;

- снігозатримання і затримання талих вод;

- передпосівну підготовку ґрунту;

- буртування дуже забрудненого ґрунту з устроєм повітряних відводів;

- розподіл ґрунту з горбів по поверхні ділянки;

- посів насіння фітомеліоративних рослин;

- догляд за посівами;

- контроль за ходом біологічної рекультивації.

Застосовувані в Україні методи технічної та біологічної рекультивації нафтозабруднених територій мають недоліки, які роблять їх або неефективними або дорогими. На практиці найбільш часто використовуються наступні методи:

1. Технічна рекультивація з засипкою ґрунтом і висіванням трав - спосіб дає косметичний ефект, оскільки нафта залишається в ґрунті. Крім того, необхідний великий обсяг земляних робіт.

2. Технічна рекультивація з вивезенням нафтозабрудненого ґрунту на полігони відходів. Спосіб практично нереальний з економічної точки зору, так як великі обсяги нафтозабруднених ґрунтів і висока вартість транспортування і розміщення відходів можуть багаторазово перекрити прибутки компанії.

3. Засипка сорбентом (торфом) з подальшим вивезенням на полігони відходів. Недоліки ті ж, що і в попередньому методі.

4. Використання нафтоекстрагуючих установок імпортного виробництва. Продуктивність цих установок 2-6 м3 на добу, що при вартості установки в 150000 $ і персоналі 3 людини роблять її вкрай неефективною. Зарубіжні компанії вже не використовують такі установки і намагаються продати їх, видаючи за останнє слово науки і техніки.

5. Використання мікробіологічних препаратів. Препарати активні тільки на поверхні, оскільки необхідний контакт з повітрям, і у вологому середовищі при відносно високій температурі. Дуже добре себе зарекомендував при рекультивації влітку морських узбереж Кувейту, забруднених під час військових дій.

Отже, рекомендується канадський спосіб рекультивації ґрунту, який не вимогливий до температури, не вимагає транспортування ґрунту і полігонів відходів, не вимагає інвестицій у спеціальну техніку і постійного технічного персоналу. Спосіб дуже гнучкий, дозволяє модифікувати, використовуючи різні матеріали, мікробіологічні препарати, добрива.

Умовна назва методу - «парникова гряда», тому що в основі методу лежить мікробіологічне окислення з природним підвищенням температури - як «горить» гнойова купа. Устрій гряди представлено на рис. 2.6.

Рисунок 2.6 – Схема рекультивації нафтозабруднених територій Канадським способом

На ґрунтову подушку шириною 3 метри укладаються змійкою перфоровані пластикові труби, які потім засипаються шаром гравію, щебеню або керамзиту, або матеріалу типу «Дорньє». На цю пористу подушку сандвічем укладаються чергуються шари нафтозабруднених ґрунтів і добрив. У якості останнього використовується гній, торф, тирса, солома та мінеральні добрива, можна додавати мікробіологічні препарати. Гряда вкривається поліетиленовою плівкою, в труби подається повітря від компресора відповідної потужності. Компресор може працювати або на паливі, або на електриці - якщо є підключення. Повітря розпорошується в пористому подушці і сприяє швидкому окисленню. Труби можна використовувати багато разів. Плівка запобігає охолодження; якщо подавати нагріте повітря і додатково утеплити гряду торфом або «дорнітом», то спосіб буде ефективний і взимку. Нафта окислюється практично повністю за 2 тижні, залишок нетоксичний і на ньому чудово ростуть рослини.

Ефективно, продуктивно. Таким чином, чисельними фахівцями рекомендується канадський спосіб рекультивації ґрунту, який не вимогливий до температури, не вимагає транспортування ґрунту і полігонів відходів, не вимагає інвестицій у спеціальну техніку і постійного технічного персоналу. Спосіб дуже гнучкий, дозволяє модифікувати, використовуючи різні матеріали, мікробіологічні препарати, добрива. Умовне назвали методу - «парникова гряда», тому що в основі методу лежить мікробіологічне окислення з природним підвищенням температури.

Завдання до теми:

Завдання 2.5.1. Зарисувати рис. 2.6 на якому представлена схема рекультивації нафтозабруднених територій канадським способом.

Завдання 2.5.2. Дайте відповіді на наступні запитання:

1. Які заходи включає біологічний етап рекультивації нафтозабруднених територій?

2. Які методи рекультивації нафтозабруднених територій використовуються на практиці найбільш часто?

3. Який устрій «парникової гряди» згідно канадському способу рекультивації нафтозабруднених територій?

Завдання 2.5.3. Використовуючи короткі теоретичні відомості, заповнити технологічну схему (карту) робіт з біологічної рекультивації порушених і забруднених нафтою територій.

Рисунок 2.7 - Технологічна схема (карта) робіт з біологічної рекультивації порушених і забруднених нафтою територій.

Завдання 2.5.4. Сформулюйте висновок.

# 2.6 Екологічний контроль при рекультивації порушених територій.

Мета роботи: ознайомитися з основними засадами проведення екологічного контролю при рекультивації порушених територій.

Короткі теоретичні відомості.

Рекультивація порушених територій є одним з ефективних заходів у вирішенні проблеми раціонального використання земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища в цілому.

Основне завдання рекультивації полягає у тому, щоб шляхом виконання комплексу спеціальних робіт і заходів, привести порушені території в стан, придатний для використання у сільському, лісовому і рибному господарстві, для промислового і цивільного будівництва, створення рекреаційних зон.

У відповідності з земельним законодавством України підприємства, організації і заклади всіх форм власності при розробці корисних копалин, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт зобов'язані:

- земельні ділянки, що вивільняються, привести у стан, придатний для використання;

- знімати, використовувати і зберігати родючий шар ґрунту при проведенні робіт, пов'язаних з порушенням земель.

Надання земельних ділянок для видобування корисних копалин відкритим способом, торфу та проведення інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву, проводиться після приведення раніше наданих земельних ділянок у стан, придатний для використання їх за призначенням. Не проведення рекультивації порушених територій є грубим порушенням природоохоронного і земельного законодавств.

Рекультивація порушених територій проводиться тільки на основі розроблених спеціалізованими проектними організаціями проектів рекультивації, які отримали позитивний висновок державної екологічної експертизи.

Для підприємств, що будуються, проект рекультивації є частиною робочого проекту на будівництво. У випадках, коли на підприємстві за будь-яких причин відсутній проект рекультивації, воно зобов'язане окремо замовити його розробку у спеціалізованій проектній організації.

Рекультивація проводиться, як правило, в межах, відведених підприємству земель. При оформленні земельного відводу для будівництва нових підприємств потрібно враховувати додаткову площу, необхідну для виконання рекультиваційних робіт, в тому числі, на роботи щодо відкосів відвалів і бортів кар'єрів, для складування родючого шару ґрунту і потенційно родючих порід, здійснення протиерозійних та інших заходів.

Роботи з рекультивації порушених територій виконуються поетапно і поділяються на технічну та біологічну рекультивації.

Технічна рекультивація порушених територій включає такі види робіт:

- зняття, транспортування і складування родючого шару ґрунту;

- планування поверхні порушених земель (грубе і чисте);

- терасування відкосів відвалів і бортів кар'єрних виїмок тощо;

- ліквідація наслідків усадки відвалів і виконання протиерозійних заходів.

При перевірці стану технічної рекультивації необхідно розглянути матеріали і з'ясувати:

- наявність на підприємстві проекту рекультивації;

- наявність погодження проекту рекультивації відповідними органами;

- наявність позитивного висновку державної екологічної експертизи на відповідність виконаних, на час проведення перевірки, робіт проекту рекультивації;

- якість виконаних робіт, при цьому враховують наступні положення:

а) при проведенні розкривних робіт знімаються і складуються всі горизонти з вмістом гумусу більше 1%;

б) для районів розповсюдження ґрунтів з низьким вмістом гумусу - дерново-підзолистих, дернових та інших, нижня межа вмісту гумусу у родючому шарі, що знімається, встановлюється у кожному конкретному випадку.

Після рекультивації торф'яника, товщина придонного (захисного шару) торфу, необхідного для забезпечення водно-повітряного і поживного режимів, повинна складати:

- при рекультивації торф'яників для вирощування сільськогосподарських культур - не менше 0,5 м;

- при рекультивації торф'яників під лісорозведення - не менше 0,3 м;

- при рекультивації торф'яників для використання під водойми, ставково-рибні господарства та інші цілі - 0,15 м;

- при рекультивації ділянок для рибогосподарського використання (до затоплення водою) перевіряється виконання заходів по захисту берегів водоймища від зсувів і розмивання, підтоплення, ерозії, засолення навколишніх земель;

- ділянка, що рекультивується, повинна бути вирівняна, очищена від обривків тросів, шматків труб, шпал, рейок, каміння, що може створити непридатні умови для використання по призначенню.

Біологічна рекультивація включає комплекс заходів по створенню сприятливого водно-повітряного і поживного режимів ґрунту.

Біологічна рекультивація земель, що будуть використовуватись у сільському або лісовому господарстві, здійснюється землекористувачами, яким повертаються або передаються землі, за рахунок підприємств, організацій і установ, які проводили на цих землях роботи, пов'язані з порушенням ґрунтового покриву.

При перевірці виконання біологічної рекультивації необхідно перевірити такі матеріали і вияснити дотримання наступних вимог:

- відповідність, виконаних на час проведення перевірки робіт проекту рекультивації, їх якість;

- суворе дотримання своєчасності проведення робіт по обробітку ґрунту і догляду за сільськогосподарськими культурами, норм та строків внесення органічних і мінеральних добрив;

- дотримання меліоративних сівозмін на площах, призначених під ріллю і кормові угіддя. На землях, покритих родючим шаром ґрунту, вирощування зернових культур можливе не раніше як на 3-4 рік, а на землях без покриття родючим шаром ґрунту на 4-5 рік після освоєння;

- посадка плодових і ягідних культур, виноградників не раніше які після 5-6 річного меліоративного періоду, протягом якого землі, що рекультивуються, використовуються як кормові угіддя.

По придатності для рекультивації породи поділяються на три групи: придатні, малопридатні і непридатні.

Придатні породи, в свою чергу, поділяються на дві підгрупи:

а) родючі - найбільш придатні для біологічної рекультивації, куди відноситься верхній гумусний шар ґрунту;

б) потенційно-родючі - незасолені лесовидні суглинки, леси і четвертинні глини.

До малопридатних для біологічної рекультивації відносяться породи, на яких ріст і розвиток рослин обмежується через не придатні фізичні чи хімічні властивості. За цими властивостями вони поділяються на підгрупи:

а) малопридатні за фізичними властивостями – легко і середньо-глинисті та піщані породи;

б) малопридатні за хімічними властивостями - кислі і середньо-засолені породи.

Непридатні породи поділяються на дві підгрупи:

а) непридатні за фізичними властивостями. До цієї підгрупи відносять важкі глини і скельні породи;

б) непридатні по хімічних властивостях. Сюди відносять сульфідовмісні і сильнозасолені породи.

Орієнтовна товщина родючого шару ґрунту, що знімається:

а) для дерново-підзолистих окультурених ґрунтів – 15 - 20 см,

б) для світло-сірих і сірих опідзолених ґрунтів – 25 - 30 см;

в) для темно-сірих опідзолених ґрунтів – 40 - 50 см;

г) для чорноземів потужних, вилугуваних, опідзолених, реградованих 100-120 см;

д) для чорноземів звичайних - 50-70 см;

е) для чорноземів південних і темно-каштанових ґрунтів – 35 - 50 см;

є) для каштанових ґрунтів – 20 - 30 см.

Завдання до теми:

Завдання 2.6.1. Використовуючи короткі теоретичні відомості, заповнити схеми (рис. 6.1 та 6.2), які наочно представляють порядок проведення перевірки стану технічної та біологічної рекультивації порушених територій.

Рисунок 6.1 – Схема порядку проведення перевірки стану технічної      рекультивації

Рисунок 6.2 – Схема порядку проведення перевірки стану біологічної   рекультивації

Завдання 2.6.2. Використовуючи короткі теоретичні відомості, заповнити схему (рис. 6.3), яка наочно представляє поділ порід за придатністю для рекультивації.

Рисунок 6.3 – Схема поділу порід за придатністю для рекультивації.

Завдання 2.6.3. Використовуючи короткі теоретичні відомості, заповнити табл. 6.1, у якій потрібно надати орієнтовну товщину родючого шару для різних ґрунтів, що знімається під час проведення рекультивації порушених територій.

Таблиця 6.1 - Орієнтовна товщина родючого шару для різних ґрунтів, що знімається під час проведення рекультивації порушених територій

| Номер за п/п | Типи ґрунту | Орієнтовна товщина родючого шару ґрунту, що знімається |
| --- | --- | --- |
|  | для дерново-підзолистих окультурених ґрунтів |  |
|  | для світло-сірих і сірих опідзолених ґрунтів |  |
|  | для темно-сірих опідзолених ґрунтів |  |
|  | для чорноземів потужних, вилугуваних, опідзолених, реградованих |  |
|  | для чорноземів звичайних |  |
|  | для чорноземів південних і темно-каштанових ґрунтів |  |
|  | для каштанових ґрунтів |  |

Завдання 2.6.4. Дайте відповіді на наступні запитання:

1. У чому полягає основне завдання рекультивації?

2. Які зобов'язання мають підприємства, організації і заклади всіх форм власності при розробці корисних копалин, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт (у відповідності з земельним законодавством України)?

3. На якій основі проводиться рекультивація порушених територій?

4. Що є частиною робочого проекту на будівництво для підприємств, які будуються?

5. Що необхідно обов’язково замовити, у випадках, коли на підприємстві за будь-яких причин відсутній проект рекультивації?

6. У яких межах, як правило проводиться рекультивація порушених земель?

7. Що потрібно враховувати при оформленні земельного відводу для будівництва нових підприємств?

Завдання 2.6.5. Сформулюйте висновок.