Лабораторна робота  № 2

ВИМІРЮВАННЯ ТВЕРДОСТІ МЕТАЛІВ

Мета роботи: освоїти метод вимірювання твердості на приладі Брінеля

та на універсальному приладі для вимірювання твердості Novotest  T-УД 2.

Матеріали та обладнання: еталонний зразок та основний зразок, мікроскоп МБС- 1, прилад Брінеля (рис. 2.2), універсальний прилад для вимірювання твердості Novotest  T-УД 2.

1-маховик; 2 – підйомний гвинт; 3 – шкала для встановлення часу витримки під навантаженням; 4- кнопка – вимикач; 5 – опорний  столик ; 6 – шпиндель для індентора; 7 – упорний чохол ; 8 – втулка ; 9 – пружина ; 20 – шпиндель ; 11 – сигнальна лампа ; 12.15 – важелі ; 13 – вушко ; 14 – мікроперемикач ; 16 – вилка ; 17 – шатун ; 18 – вантажі ; 19 – кривошип ; 2- - редуктор ; 21 – електродвигун;

Рисунок 2.1 – Схема приладу ТШ-2  для визначення твердості

Порядок виконання роботи: Спочатку ми для прикладу виміряємо еталонний зразок. Зразок перевірено на твердість за допомогою: приладу Брінеля. Після чого ми перевіряємо досліджувальний зразок за допомогою електронного приладу для вимірювання твердості Novotest  T-УД 2.

Перед початком вимірювання відбір зразків:

товщина зразка S   повинна не менше ніж у 8 разів перевищувати глибину відбитка h визначається за формулою:

Поверхня зразка повинна бути плоскою і гладкою.

Зразок повинен бути підготовлений таким чином, щоб не змінювалися властивості металу в результаті механічної або іншої обробки

Кульку треба прикласти навантаженням у 750 - 10 кг, тобто 7500 Н. У

нашому розпорядженні знаходились гирі вагою:613 Н; 2) 2452 Н ; 3) 4903 Н.

Загальне навантаження, яке здатне утворити обрані тирі, складає 7968 Н.

Вимірювання твердості проводять при температурі °С.

При вимірюванні твердості прилад повинен бути захищений від ударів і вібрації.

Опорні поверхні столика і підставки, а також опорні і робочі поверхні зразка повинні бути очищені від сторонніх речовин (окалини, мастила та ін.).

Зразок повинен бути встановлений на столику або підставці стійко щоб уникнути його зміщення і прогину під час вимірювання твердості.

При твердості металів менш 450 одиниць для вимірювання твердості застосовують сталеві кульки або кульки з твердого сплаву;

при твердості металів понад 450 одиниць - кульки з твердого сплаву.

Після підготовки, на опорний столик було покладено наш зразок. Потім прилад був приведений в дію. Після вдавлювання індентора (стальної кульки) у зразок - на останньому залишилась лунка з певним діаметром.

Рисунок 2.2 - Схема вдавлювання індентора при вимірюванні твердості

по Брінеллю

Для вивчення лунки було застосовано мікроскоп МБС- І, у якому було встановлено окуляр з нанесеними відмітками. Мікроскоп містив у собі об'єктив зі збільшенням у 2 рази, та окуляр зі збільшенням у 10 разів.  Сумарне збільшення склало 20 разів.

Для точного розуміння ціни поділки на шкалі , нанесеній на окуляр, було використано лінійку. Лінійку було покладена на предметній стіл мікроскопа, та оцінено співвідношення 1мм на лінійці за 1 поділкою на шкалі окуляра. В нашому випадку отримано:

1мм – 6,5 поділки

Розмір лунки 2,7мм – 18 поділки

Визначаємо :

dM=186,5=2,76мм

Для визначення твердості по Брінелю використовано наступну формулу:

HB=0,102РπDM(DM−DM2−dM2)=0,102⋅79683,14⋅5(5−52−2,72)=64,7

Після проведення обчислень встановлено, що твердість зразка нашого становить 64,7 НВ.

Для вимірювання твердості був використаний універсальній прилад для вимірювання твердості Novotest  T-УД 2.Прилад складається за електронного лічильника та безпосередньо окуляра за допомогою якого проводиться вимірювання твердості зразка. Окуляр містить у собі металеву кульку, спусковий механізм та механізм виміру величини відскоку кульки.

Для проведення виміру треба зарядити окуляр (спец ручкою проштовхнути кульку с середину окуляра до характерного звуку фіксації). Далі можна приступати до вимірювання. Окуляр прикладають строго перпендикулярно до поверхні твердість якої треба виміряти. Тепер на ручні окуляра натискають кнопку, яка приводить у дію спусковий механізм. Він у свою чергу виштовхує кульку у напрямку зразка. Після відскоку від поверхні зразка, величина відскоку кульки фіксується датчиками всередині окуляра та по дроту передається на лічильник, який підставивши ті обробивши данні, виводить на дисплей показник твердості у обраній величині.

Вимірявши твердість досліджувальний зразка твердоміром  Novotest  T-УД 2., ми отримали результат 48 НВ.

Висновок: Під час проведення лабораторної роботи, проводилось вимірювання твердості наданого зразка. Спочатку ми виміряли для прикладу еталонний зразок за приладом Брінеля де твердість склала НВ = 64,7 , а після виміряли досліджувальний зразок приладом для вимірювання твердості Novotest  T-УД 2 де твердість склала НВ = 48.