Лабораторна робота № 1

Тема: Методи екологічних досліджень. Вибір та розмітка ділянки для проведення польових спостережень і лабораторних досліджень з екології

Мета роботи: ознайомити студентів з методами екологічних досліджень; навчити студентів правильно вибирати аналогічні ділянки ґрунту в екологічно забрудненому і чистому районах, зробити їх розмітку і відібрати проби для лабораторних досліджень.

Обладнання і матеріали: мотузок, кілочки, метр, етикетки, поліетиленові пакети, невелика лопатка, ножиці, польовий щоденник для записів.

Для проведення екологічних досліджень в природних умовах виробляється вибір ділянок землі в однакових біоценозах, наприклад, на лугу, лісовій поляні, ділянці край дороги, штучній посадці і тощо, в екологічно забрудненому і чистому районах. На вибраних ділянках проводяться дослідження ґрунту, листя на деревних рослинах, листового опаду, безхребетних і хребетних (залежно від розмірів ділянки) тварин і мікроорганізмів, різноманітності рослинного покриву і їх анатомо-морфологічного і біохімічного стану. Залежно від мети дослідження можуть бути одноразовими (наприклад, фізико-хімічний аналіз ґрунту) і багатократними (наприклад, вивчення роботи сапрофітів на даній ділянці), які проводяться в перебігу року або довшого часу. Наприкінці досліджуваного періоду (або проведення одноразових аналізів) проводиться порівняння одержаних результатів на двох ділянках, і робляться висновки про екологічний стан біоценозів, що досліджувались. Результати обробляються статистично і виражаються у вигляді таблиць, графіків, діаграм тощо.

ІНСТРУКЦІЯ

1. Вибір ділянки і її розмітка

Для проведення екологічних досліджень важливе значення має екологічний вибір ділянки землі. Ділянки в різних екологічних зонах повинні бути ідентичними в географічному положенні (не можна брати, наприклад, схил або яр в одній зоні і рівнинну поверхню в іншій, або ж схили, що дивляться в різні боки світла). По можливості ідентичним повинен бути і рослинний покрив (не можна брати, наприклад, ліс в одному місці і степова ділянка в іншій). На ділянці повинна виростати і найхарактерніша для даного регіону рослинність. Бажано, також, щоб на них була представлена рослинність різних ярусів: дерева, чагарники, трава.

Ділянка вибирається розміром 50 х 50 метрів, з чотирьох сторін якого забувають кілочки, їх обмотують мотузком. Потім на цій ділянці кожній бригаді з декількох чоловік виділяють ділянку розміром 10  50 метрів для проведення індивідуальних досліджень.

2. Відбір проби ґрунту

Відведену ділянку землі розміром 10-50 метрів розділяють (умовно або шпагатом) двома діагоналями на чотири піддільниці, у середній частині яких, а також в місці перетину діагоналей відбирають місця для узяття проб. Ґрунт для аналізу беруть у верхньому горизонті (0-20 см від поверхні). Ретельно перемішавши ґрунт зі всіх точок відбору, одержуємо «середню пробу» ґрунту даної ділянки.  Кількість ґрунту для кожної бригади повинна бути не менше 1 кг.

Місце відору проб

50 м

50 м

10 м

3. Відбір проб листового опаду і трави.

Якщо ділянка рівномірно заселена деревною і чагарниковою рослинністю, то збір листового спаду проводиться по схемі для відбору проб ґрунту. Інакше листовий опад збирається безпосередньо поблизу дерев і чагарників з поверхні ґрунту.

Збір трави (злакових рослин для отримання сіна) виробляється аналогічним способом. При рівномірному і рясному її розповсюдженні вона збирається по схемі для відбору проб ґрунту, при «осередковому» ж зростанні збір трави виробляється з декількох місць най ряснішого її зростання. Трава зрізається ножицями на відстані декількох см від поверхні ґрунту. Небажано зрізати рослини, що самотньо ростуть.

4. Відбір проб листя

Для відбору листя необхідно вибрати декілька однотипних дерев на ділянці. Якщо це лісова ділянка або штучна посадка, то місця відбору проб листя визначаються як, при відборі проби ґрунту. Листя відбирається рівномірно з усіх боків дерева. Середня проба листя повинна складатися з 60-80 листових пластинок, зібраних з 3-5 дерев. Листя повинне бути, якщо немає спеціальних обмовок, таким, що завершило свій ріст, зеленими, без пошкоджень.

5. Оформлення польового щоденника

У польовому щоденнику необхідно виробити наступні записи:

1. Дата, місце (район) вибраної ділянки.

2. Накреслити план ділянки.

3. Охарактеризувати його екосистему (степ, луг, штучна посадка і тощо).

4. Відзначити географічні особливості (рівнина, схил, яр).

5. Детально описати видовий рослинний склад.

6. Описати місцеположення ділянки з характерними особливостями (паркова зона, край дороги, поблизу житлових будинків, заводу тощо).

При проведенні екологічних досліджень протягом року і бажаніше вести метеорологічні записи з короткою характеристикою в кінці кожного місяця.