НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартів безпеки праці

РОБОТИ ПОКРІВЕЛЬНІ

ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ

Вимоги безпеки

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

Київ

Мінрегіонбуд України 2010

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

ПЕРЕДМОВА

1	РОЗРОБЛЕНО:
Науково-технічний комітет "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: О. Бобунов; О. Бобунова; О. Вільсон; Г. Желудков (науковий керівник); В. Захарчук

2	ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 р. № 558

3	УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12.3.040-86)

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів                                           у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

II

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

Г

ЗМІСТ

с

Вступ	IV

- Сфера застосування	1

- Нормативні посилання	1

- Загальні положення	3

- Вимоги до технологічних процесів	3

- Вимоги до виробничого обладнання та виробничих площадок	4

- Вимоги до організації робочих місць	5

- Вимоги до вихідних матеріалів	5

- Вимоги до зберігання та транспортування матеріалів	6

- Вимоги до персоналу	6

- Вимоги до застосування засобів індивідуального захисту працівників	6

- Контроль за виконанням вимог безпеки		7

Додаток А

Шкідливі речовини, суміші, пил і їх гранично допустимі концентрації (ГДК) у повітрі робочої зони (ГОСТ 12.1.005) при виконанні покрівельних і гідроізоляційних робіт . . 8

III

III

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

ВСТУП

У стандарті використані основні положення ГОСТ 12.3.040-86.

Текст доповнено розділами "Сфера застосування" та "Нормативні посилання".

IV

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартів безпеки праці

РОБОТИ ПОКРІВЕЛЬНІ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ

Вимоги безпеки

Система стандартов безопасности труда

РАБОТЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Требования безопасности

Occupational safety standards system

ROOFING AND WATER PROOFING WORKS

Safety requirements

Чинний від 2010-08-01

1	СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на покрівельні і гідроізоляційні роботи при будівництві, розширенні, реконструкції та технічному переозброєнні підприємств, будинків і споруд, за винятком будинків з полімерним утеплювачем у покритті, і встановлює вимоги безпеки при виконанні робіт із застосуванням рулонних матеріалів, гарячих і холодних мастик (далі - мастик) на основі нафтових бітумів.

2	НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з

питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01  Правила будови електроустановок.  Електрообладнання спеціальних

установок

НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших

засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В. 1.2-7:2008 Система надійності та безпеки в будівництві. Основні вимоги до будівель і

споруд. Пожежна безпека

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження

ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008 (ГОСТ 12.1.012-2003, IDT) ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.4.041-2006 (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT) ССБП. Засоби індивідуального захисту

органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

1

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования (ССБП. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок (ССБП. Будівництво. Норми освітлення будівельних майданчиків)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при експлуатации (ССБП. Тара виробнича. Вимоги безпеки при експлуатації)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Огорожі запобіжні інвентарні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.072-79 ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия (ССБП. Чоботи спеціальні гумові формові, що захищають від води, нафтових масел і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия (Огорожі інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия (Засоби підмощування Загальні технічні умови)

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия (Майданчики та сходи для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови)

ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия (Ліса стоєчні приставні для будівельно-монтажних робіт)

ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия (Колиски для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)

Наказ від 21.05.07 №246 МОЗ України Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

2

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

3	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1	Виконання покрівельних і гідроізоляційних робіт повинно бути безпечним на всіх стадіях:

- підготування поверхні основи - сушіння, вирівнювання та знепилювання;

- подавання матеріалів на робоче місце;

- нанесення мастик і приклеювання рулонних матеріалів;

- готування мастик на об'єкті будівництва.

- Забороняється застосовувати рулонні і мастикові матеріали, які не відповідають вимогам
стандартів або технічним умовам, а також матеріали, виконані згідно з стандартами або техніч-
ними умовами, у яких відсутні показники вибухової і пожежної небезпеки.

- При виконанні робіт повинні бути передбачені заходи, що попереджають вплив на праців-
ників небезпечних і шкідливих виробничих факторів, до яких, згідно з ГОСТ 12.0.003, відносять:

- розташування робочого місця на висоті та у небезпечній зоні;

- рухливі частини виробничого устаткування;

- небезпечне значення напруги в електричному колі устаткування;

- підвищену температуру матеріалів, які застосовуються;

- загазованість і запиленість повітря робочої зони;

-пожежо- і вибухонебезпечність рулонних і мастикових матеріалів, розріджувачів, розчинників, які застосовують;

- недостатню освітленість робочої зони;

- шум і вібрацію.

3.4	Безпека виконання покрівельних і гідроізоляційних робіт повинна забезпечуватися:
-  технологією (технологічною послідовністю) виконання робіт;

- організацією робочих місць і праці виконавців;

- розміщенням виробничого устаткування, машин і механізмів;

- способами транспортування матеріалів до робочих місць;

- застосуванням засобів індивідуального і колективного захисту працівників, а також спецодягу та спецвзуття;

- навчанням працівників безпечним методам праці;

- дотриманням вимог пожежної безпеки;

- контролем вимог безпеки.

- Заходи щодо попередження впливу на працівників небезпечних та шкідливих виробничих
факторів повинні міститись у проектах виконання робіт, технологічних картах і відповідати вимогам
ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.013, ДБН А.3.2-2, а також вимогам інших
нормативних документів з даного питання, затверджених у встановленому порядку, і цього стан-
дарту.

- При улаштуванні штучного освітлення слід керуватися ДБН В.2.5-28, ДБН А.3.2-2 і
ГОСТ 12.1.046.

4	ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

- Вимоги до технологічного процесу повинні бути викладені в проектно-технологічній доку-
ментації проекті виконання робіт, технологічній карті).

- Роботи, які виконують на відстані менше 2 м від межі перепаду, яка дорівнює за висотою
1,3 м і більше, слід виконувати після установки тимчасових або постійних захисних огорож згідно з
ГОСТ 23407.

За відсутності цих огорож роботи слід виконувати із застосуванням запобіжного пояса. Місця закріплення карабіна запобіжного пояса мають бути зазначені в проекті виконання робіт.

4.3	Для проходу по покриттю, не розрахованому на навантаження від працюючих, повинні
застосовуватися трапи завширшки не менше 0,3 м з поперечними планками для упору ніг.

Трапи під час роботи повинні бути закріплені.

3

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

- На час виконання робіт слід виділяти ділянки робіт, навколо яких повинні бути встановлені
межі небезпечної зони, сигнальні огорожі, знаки безпеки та написи згідно з ГОСТ 12.4.026.

- Виконання покрівельних робіт під час ожеледі, туману, що виключає видимість у межах
фронту робіт, грози та вітру зі швидкістю 15 м/с і більше не допускається.

- При виконанні робіт всередині приміщень, камер або ємностей із застосуванням розчин-
ників, розріджувачів, що утворюють вибухонебезпечні суміші, суміщення гідроізоляційних і вогне-
вих робіт не допускається.

- В особливих випадках при узгодженні з органами державного пожежного нагляду допус-
кається готування мастик з використанням устаткування, розміщеного безпосередньо на покритті
(перекритті), відповідно до проекту виконання робіт, розробленим або погодженим проектною
організацією.

- Мастики, які готуються на об'єкті будівництва або які доставляють централізовано, повинні
відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов, галузевих стандартів або стандартів
підприємств.

- Бітумоплавильні установки, які розташовують у котлованах, повинні обладнуватись при-
строями для примусової подачі та організованого відводу продуктів горіння палива за межі котло-
ванів на висоту не менше 2,5 м над оточуючою котлован поверхнею.

- Бітумоплавильні установки, інвентарні бітумопроводи для подачі сумішей повинні бути
розташовані на міцній основі, що виключає їх просідання.

- Пристосування, призначені для забезпечення безпеки працюючих і зручності роботи
(сходи, драбини, трапи, містки, ліси, підмостки, сходинки, колиски тощо), повинні відповідати вимо-
гам ГОСТ 12.4.059, ГОСТ 23407, ГОСТ 24258, ГОСТ 26887, ГОСТ 27321, ГОСТ 27372.

- При виконанні покрівельних і гідроізоляційних робіт у небезпечних зонах працюючим слід
видавати наряд-допуск до виконання робіт у порядку, установленому ДБН А.3.2-2.

5 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ І ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩАДОК

- Устаткування, застосовуване для гідроізоляційних і покрівельних робіт, повинне відповідати
вимогам ГОСТ 12.2.003.

- Вимоги безпеки до комплектуючих виробів і систем, що входять до складу виробничого
устаткування, повинні вказуватися в стандартах і технічних умовах на ці вироби та системи.

- Бітумоплавильні установки для готування мастик повинні бути обладнані термометрами зі
шкалою від 0 до 300 °С, покажчиком рівня рідини, трубою для відведення продуктів горіння висотою
2500 мм, що щільно закриваються кришками і кранами з рукоятками з теплоізоляційного матеріалу.

- Пристрої для сушіння основи, розплавлювання руберойду, який наплавляють, повинні мати
захисні екрани, що виключають вплив інфрачервоного випромінювання пальників на органи зору.

- Машини та механізми, робота яких супроводжується надлишковим виділенням тепла в
області ніг робітників, повинні бути обладнані теплозахисними екранами висотою не менше 500 мм.

- Бітумоплавильні установки мають бути оснащені смолоскипами з довжиною ручки не
менше 700 мм.

- Паливні баки повинні бути пристосовані для механізованого заправлення.

- Бітумоплавильні установки повинні мати навіси та інвентарні огорожі з негорючих мате-
ріалів, а також комплекти засобів пожежогасіння.

Сигнальне фарбування інвентарних огорож повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.4.026.

5.9	Місця виконання покрівельних робіт повинні бути забезпечені не менше ніж двома еваку-
аційними виходами (сходами), телефонним або іншим зв'язком, а також первинними засобами
пожежогасіння згідно з вимогами НАПБ А.01.001.

5.10	Приміщення для зберігання мастик, розріджувачів, розчинників повинні стояти окремо,
бути виконаними з негорючих матеріалів і обладнані системою примусової вентиляції.

4

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

- Місця для зберігання руберойду мають бути віддалені від споруджуваних будинків і споруд
на відстань не менше 24 м.

- Місця готування мастик мають розміщуватись на спеціально відведених майданчиках і
бути на відстані:

- від будівель та споруд IV, IVa, V ступенів вогнестійкості - не менше ніж 30 м;

- від будівель та споруд III, IIIa, ІІІб ступенів вогнестійкості - не менше ніж 20 м;

- від будівель та споруд І та II ступенів вогнестійкості - не менше ніж 10 м.

5.13	Місця зберігання палива, розріджувачів, розчинників, заправлення установок і агрегатів
повинні мати знаки безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026.

6	ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

6.1	Організація робочих місць повинна враховувати особливості технологічного процесу, без-
пеку обслуговування засобів механізації, мінімальне використання ручної праці, забезпечення без-
печної евакуації працівників у випадку аварійної ситуації та виключати знаходження осіб, що не
беруть участь у робочому процесі.

6.2	Елементи і деталі покрівель повинні подаватися до робочого місця в контейнерах.
Виготовлення зазначених елементів і деталей безпосередньо на даху не допускається.

- Застосування бітумних мастик з температурою вище 180 °С на робочому місці не допус-
кається.

- При виконанні покрівельних робіт кількома ланками відстань між ними повинна бути не
менше 10 м, а нанесення гарячої мастики на основу не повинно випереджати приклеювання рубе-
ройду більше ніж на 1 м. Робота однієї ланки над іншою за вертикаллю забороняється.

- Нанесення мастики, розріджувачів, розчинників на поверхню повинне виконуватись в на-
прямку, що збігається з напрямком руху повітря.

- На робочих місцях при використанні матеріалів, що виділяють вибухонебезпечні речовини,
забороняється застосування відкритого вогню або дій, що викликають іскроутворювання.

- Робочі місця повинні бути оснащені нормокомплектами ручного механізованого інстру-
мента.

- Розміщати на даху матеріали допускається тільки в місцях, передбачених проектом вико-
нання робіт, із вживанням заходів проти їх падіння, у тому числі від впливу вітру.

- Під час перерв у роботі технологічні пристосування, інструмент, матеріали та інші дрібні
предмети, що перебувають на робочому місці, повинні бути закріплені або прибрані з дахів.

- При проведенні робіт всередині ємностей, камер і закритих приміщень їх необхідно облад-
нати системою примусової вентиляції. Напруга для місцевого електроосвітлення не повинна пере-
вищувати 12 В, а арматура повинна бути вибухобезпечною.

- На робочих місцях запас матеріалів, що містять шкідливі, пожежонебезпечні та вибухоне-
безпечні речовини, не повинен перевищувати змінної потреби.

7	ВИМОГИ ДО ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ

- Усі матеріали, що поставляються для виконання покрівельних і гідроізоляційних робіт,
повинні мати маркування, етикетки, аналітичні паспорти з посиланням на державний стандарт або
іншу нормативну документацію на їх виготовлення.

- При виготовленні мастик не допускається змінювати порядок введення компонентів, пере-
дбачений технічними умовами, державними та галузевими стандартами або стандартом під-
приємства.

- Застосування матеріалів, що не мають вказівок і інструкцій з охорони праці та пожежної
безпеки, не допускається.

5

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

8	ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

- Порядок зберігання та транспортування матеріалів повинен здійснюватися відповідно до
інструкції заводу-виробника.

- Місця зберігання матеріалів повинні бути передбачені проектом виконання робіт.

- Транспортування матеріалів до робочих місць повинно бути механізоване.

- Взаємно реагуючі речовини повинні транспортуватися та зберігатися окремо.

- Зберігати та переносити горючі і легко займисті матеріали необхідно в закритій тарі.
Зберігання та перенесення матеріалів у тарі, що б'ється (скляній), забороняється.

- Тара, у якій перебувають мастики, розріджувачі, розчинники, наповнювачі повинна бути,
відповідно до ГОСТ 12.3.010, з етикетками з точним позначенням і найменуванням матеріалів.

- Ремонт металевої тари (зварювання, паяння, клепання) повинен виконуватись в спеціально
відведених місцях після її очищення, промивання та знежирення.

- Порожню тару слід зберігати в спеціально відведених місцях, передбачених у проекті вико-
нання робіт, віддалених від місця виконання робіт на відстань, що відповідає НАПБ А.01.001.

- Централізована доставка мастики на об'єкт будівництва повинна здійснюватися в автогуд-
ронаторах.

- При транспортуванні та зберіганні мастика повинна бути захищена від зволоження і впливу
прямих сонячних променів.

- Трубопроводи і шланги, по яких подають мастику до місць робіт, необхідно після закінчен-
ня зміни промивати розчинниками, які необхідно зливати в спеціальну тару.

- При готуванні мастики на будівельному майданчику доставка її на робоче місце повинна
здійснюватися в металевих ємностях, що мають форму усіченого конуса із кришками, що щільно
закриваються; при цьому наповнення ємності не повинне перевищувати 2/3 загального об'єму
ємності.

9	ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ

- До робіт покрівельних та гідроізоляційних допускаються працівники, які відповідно до чин-
ного законодавства уклали трудовий договір з підприємством, мають відповідну професійну підго-
товку, пройшли навчання, перевірку знань з питань охорони праці та медичний огляд.

- Порядок і види навчання працюючих, а також перевірка їх знань з безпеки праці повинні
відповідати вимогам НПАОП 0.00-4.12.

- Усі працівники повинні проходити попередні та періодичні медичні огляди в порядку, уста-
новленому наказом №246 від 21.05.07 МОЗ України.

- При зміні технології робіт, заміні матеріалів, устаткування, зміні організації та умов праці, а
також у випадку порушення вимог безпеки праці всі працівники повинні проходити позаплановий
інструктаж із записом у журналі реєстрації перевірки знань працівників з охорони праці з обов'яз-
ковими підписами осіб, які проходять інструктаж, та осіб.що його проводять.

10	ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ

- Засоби індивідуального захисту працівників повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.011,
ГОСТ 12.4.013, ДСТУ ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.072.

- Працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом і
спецвзуттям відповідно до НПАОП 0.00-4.01, НПАОП 45.2-3.01, а також засобами колективного за-
хисту.

- Використання засобів колективного захисту та контроль за їх технічним станом повинні
виконуватись відповідно до чинної нормативної документації.

6

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

11 КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИМОГ БЕЗПЕКИ

- Контроль за вмістом шкідливих речовин і пилу в повітрі робочої зони слід здійснювати
відповідно до нормативних документів МОЗ України, згідно з ГОСТ 12.1.005 (відповідно до додатка А).

- Зберігання, видача та експлуатація спеціального одягу та інших засобів індивідуального
захисту повинні відповідати чинній нормативній документації.

- Контроль за безпечним станом електроустаткування і його експлуатацією повинен забез-
печуватися відповідно до НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.

- Контроль рівня шуму на робочих місцях повинен відповідати ГОСТ 12.1.003, ДСН 3.3.6.037,
ДСТУ 2867.

- Контроль рівня вібрації на робочих місцях повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 12.1.012,
ГОСТ 12.4.012, ДСН 3.3.6.039.

- Контроль дотримання вимог безпеки при експлуатації виробничої тари повинен здійснюва-
тися відповідно до інструкції заводу-виробника матеріалів, що поставляються в тарі, і ГОСТ 12.3.010.

11.7.Контроль за дотриманням вибухобезпеки на місці виконання робіт повинен відповідати ГОСТ 12.1.010, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, НАПБ А.01.001.

11.8 Контроль за забезпеченням пожежної безпеки здійснюють відповідно до ГОСТ 12.1.004 і НАПБ А.01.001.

7

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

ДОДАТОК А (довідковий)

Шкідливі речовини, суміші, пил і їх гранично допустимі концентрації (ГДК) у повітрі робочої зони (ГОСТ 12.1.005) при виконанні покрівельних і гідроізоляційних робіт

| Найменування речовини | ГДК, мг/м3 | Технологічні операції, матеріали |
| --- | --- | --- |
| Азоту оксиди (у перерахуванні на NО2) | 5 | Спалювання палива в бітумоплавильних установках і пальниках. Готування і розігрів бітумної мастики |
| Ангідрид сірчаний | 10 | Те саме |
| Бензин паливний (сланцевий, крекінг тощо) у перерахуванні на С | 100 | Готування бітумної ґрунтовки. Мастика бітумно-каучукова (холодна) |
| Бензол* | 5 | Бітумно-кукерсольна мастика |
| Гас (у перерахуванні на С) | 300 | Готування бітумної ґрунтовки. Пластифікація наплавленого руберойду |
| Ксилол | 50 | Мастика бітумно-бутилкаучукова холодна |
| Спирти неграничні жирного ряду (алліловий, кротоніловий тощо) | 2 | Готування та розігрів бітумної мастики |
| Толуол | 50 | Мастика бітумно-бутилкаучукова холодна |
| Уайт-спірит (у перерахуванні на С) | 300 | Пластифікація наплавленого руберойду Бітумно-кукерсольна мастика |
| Вуглецю суміш | 20 | Спалювання палива в бітумоплавильних установках і пальниках |
| Фенол* | 0,3 | Мастика бітумно-латексна покрівельна |
| Змішаний азбестопородний пил при вмісті в ньому азбесту більше 10 % | 2 | Готування бітумної мастики |
| Тальк | 4 | Очищення руберойду від мінеральної посилки |
| * Речовина небезпечна при надходженні через шкіру |  |  |

8

ДСТУ Б А.3.2-11:2009

Код УКНД: 13.100; 91.120.30

Ключові слова: вимоги безпеки, контроль за виконанням вимог безпеки, роботи гідроізоляційні, роботи покрівельні.

Коректор -А.І. Луценко Комп'ютерна верстка - Ю.В. Вороніч

Формат 60х841/8. Папір офсетний. Гарнітура "Агіаі". Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, корп. З, м. Київ-37, 03037, Україна.

Тел. 249-36-62

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців

ДК№ 690 від 27.11.2001 р.

9